| 國立西螺農工 基本電學 第二章 電阻 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命題 教師 |  | 班級 | 電機、綜高 | 座號 |  | 姓名 |  |

◎ 選擇題，共20題，每題5分

( B ) 1.	均勻導線的截面積與其電阻值之關係為　 (A) 正比   (B) 反比   (C) 無關   (D) 平方反比

( C ) 2.	有一A導線其截面積為20mm2、長100公尺，若其電阻係數為1.5 ×10-10(Ω-m)，則電阻值為   (A) 6 ×10-3Ω   (B) 1.5 ×10-3Ω (C) 0.75 ×10-3Ω   (D) 0.375Ω ×10-3Ω

◆詳解：R2＝1.5 × 10-1010020×10−6＝0.75 × 10-3Ω

( D ) 3.	承上題，有另一B導體其長、寬均為A導體的兩倍，則B導體的電阻變為　 (A) 3×10-3Ω   (B) 1.5×10-3Ω   (C) 0.75×10-3Ω   (D) 0.375Ω×10-3Ω

◆詳解：R2＝ρ2l122A1＝0.5R1＝0.50.75×10-3＝0.375Ω×10-3Ω

( A ) 4.	均勻導線將長度加倍，直徑減半，則該導線的電阻值為原來的幾倍？　 (A) 8   (B) 18   (C) 4   (D) 14

◆詳解：R2＝ρ2l1(12)2A1＝8R1

( B ) 5.	下列何者導電最佳？   (A) 金   (B) 銀   (C) 銅   (D) 鋁

( D ) 6.	以色碼來表示電阻值的電阻，通常為　 (A) 水泥電阻   (B) 線繞電阻   (C) 金屬膜電阻   (D) 碳膜電阻

( B ) 7.	A、B兩導體以相同材料製成，導體A的截面積為B的兩倍，導體A的長度為B的一半，若A的電阻為5Ω，則導體B的電阻為　 (A) 10Ω   (B) 20Ω    (C) 40Ω   (D) 80Ω

◆詳解：R2＝ρ2l1(12)A1＝4R1＝4  5＝20Ω

( C ) 8.	使1公克的水溫度升高1°C，需電能多少焦耳？　 (A) 1   (B) 0.24   (C) 4.2   (D) 3.6×106

( C ) 9.	某電阻色碼為棕、黑、紅、銀，則該電阻器可能之最高電阻值為　 (A) 900Ω    (B) 1000Ω    (C) 1100Ω    (D) 1200Ω

◆詳解：棕、黑、紅、銀＝10  102 ±10%，
最大值為：1000＋(1000  0.1)＝1100Ω

( A )10.	金屬導體因為溫度升高，而使電阻增大，絕緣體若因溫度超過限度，溫升將使絕緣電阻值   (A) 急降   (B) 急升   (C) 稍降   (D) 稍升

( D )11.	以硫化鎘Cds作成的特殊電阻元件是？　 (A) 熱敏電阻   (B) 壓敏電阻   (C) 水泥電阻   (D) 光敏電阻

( C )12.	有關電阻的規格，下列那一項是最不需要的？　 (A) 電阻值   (B) 額定功率   (C) 廠牌   (D) 誤差值

( C )13.	有一電動機內部銅線繞阻，20°C測得電阻為10Ω，運轉一段時間後，電阻變成12Ω，求此時線圈之溫度上升了幾°C？　 (A) 70.9   (B) 60.9   (C) 50.9   (D) 40.9

◆詳解：應用(2-7)公式，
R2R1＝234.5+t2234.5+t1→1210＝234.5+t2234.5+20，
解得t2＝70.9°C，故溫升為：70.9－20=50.9°C

( B )14.	設電鍋的電阻為5Ω，通以10A之電流，試問電鍋每秒產生之熱量為何？　 (A) 50卡   (B) 120卡   (C) 250卡   (D) 500卡

◆詳解：H＝0.24 I2Rt，
＝0.24102×5 ×1＝120 卡

( D )15.	某電線若其線徑由3.2mm降為1.6mm，長度不變，則其電阻值應為原來的　 (A) 1/4倍   (B) 1/2倍   (C) 2倍   (D) 4倍

◆詳解：R2＝ρ＝4R1

( A )16.	一色碼電阻為100Ω±5%，則其範圍值在　 (A) 95～105   (B) 90～110   (C) 99～101   (D) 99～100.5  Ω之間

( D )17.	某導體在100°C時之電阻為15Ω，在20°C時之電阻為5Ω，則該導體在20°C時的電阻為溫度係數為　 (A) 0.25   (B) 0.05   (C) 0.005   (D) 0.025

◆詳解：155＝T0+100T0+20   ∴T0＝20，
α20＝1T0+t＝120+20＝0.025

( A )18.	某電阻色碼之電阻範圍為950Ω至1050Ω之間，則其色環依序為　 (A) 棕黑紅金   (B) 白綠黑金   (C) 棕黑黑銀   (D) 棕黑黑白

◆詳解：(950+1050)/2=1000，得其值為1000±50Ω，或1000±5%Ω，
故其色碼為：棕黑紅金

( D )19.	有一電燈泡的鎢絲，在室溫20°C時之電阻為10Ω，通電其電阻值變為100Ω，求此時燈絲溫度為多少°C？（已知鎢絲的絕對溫度－202°C）　 (A) 101   (B) 202   (C) 1018   (D) 2018

◆詳解：應用公式，
R2R1＝202+t2202+t1→10010＝202+t2202+20，
解得 t2＝2018°C

( C )20.	某電阻器之電阻標示為10GΩ，若將之換算為mΩ，應為多少？　 (A) 10-6mΩ   (B) 10-5mΩ    (C) 1013mΩ   (D) 1012mΩ

◆詳解：10GΩ＝10  109Ω＝1010  103 mΩ＝1013mΩ