國立西螺農工職校學生廠場實習安全計畫措施

一、目    的：

為提高學校學生對工業安全衛生的認識與注意，減少學校工場意外事件的發生，以培養學生良好的工業安全衛生工作習慣。

二、組   織：

本校組織「工業安全衛生教育推行委員會」，由校長任召集人，並聘請有關人員為委員，規劃推展全校工業安全衛生教育事宜。

三、實施準備：

- 實習處督促各科教師於工場教學時，將有關技能教學應注意之安全衛生知識編入任課進度內。

- 本校實施工業安全衛生教育教材參考由教育部委託有關專家學者暨中等學校代表編輯各類科工業安全衛生資料。

- 本校實習工場佈置安全衛生標語、警示語、海報、漫畫及在危險地點設警示牌，並展示安全衛生規則。

- 各校應建立意外事件調查報告資料，以防止意外事件之發生。

四、安全職責：

實習主任：不定期檢查各科安全執行情況。

科 主 任：督導技士或實習教師執行安全檢查事項。

技士、技佐或實習任課教師：

（一）檢查各種安全措施，急救箱及消防設備等。

（二）督導並檢查實習學生遵守安全規則情形，糾正不安全習慣。

（三）協助教師對意外事故作必要的急救，並記錄詳細經過。

五、安全教育：

（一）平時教學：

1.學生每次工場實習時，由任課教師或指導人員先講解實習工作方法及使用機器設備應注意事項，以提高警覺。

2.注意工場佈置使學校工場成為一個安全衛生的工作環境。

3.加強機器設備的維護，以減少意外事件。

4.確實實施安全衛生規則，養成學生安全衛生的工作習慣。

（二）工業安全衛生宣導週之實施：

1.為加強安全衛生教學效果，提高學生對工廠安全衛生防護的注意，訂每年十一月份工業安全衛生宣導月，由全體師生共同參與，以收擴大安全衛生教學之成效。

2.活動內容：

（1）舉辦工業安全衛生漫畫或壁報比賽，由各科學生實作參加。

（2）各科利用實習課各班輪流觀賞工業安全衛生影帶，影帶來源以行政院勞委會所屬相關單位提供為主。

（3）不定期利用集會時間，聘請校外工業安全專家蒞校演講，或邀請政府機構專業人員為教師講解進出實驗室工安法規及案例。

（4）將工安教育納入實習教學進度，利用開學一至二週時間，教師為學生講解進出實習工廠安全須知，以增進學生對安全措施各種知識之瞭解。

（5）演講及討論題目之項目如左，盡量舉例說明，俾使學生易於瞭解。

a.一般安全常識b.工場安全之重要性c.安全與生命之關係d.安全環境及安全裝置內容e.安全設備f.事故發生的原因g.如何防止意外災害h.如何處理災害事故i.危險標誌信號

六、安全設施：

（一）工場環境

（1）機器工作檯及其他設備，應按工場佈置原則實施，並保留適當通道。

（2）工場應有充分照明設備並安裝於適當位置。

（3）每一工場應裝設滅火器及消防器材，並分別設置於適當位置。

（4）工場內應有通風設備，排除塵煙，以保空氣良好。

（5）工場內特殊設備及精密儀器，應裝空調設備。

（6）工場的出口位置及數量應適當，以防意外。

（7）工場走廊、欄干、樓梯，應堅固安全。

（8）安全走道指示線應妥為規劃並明顯標示。

（9）各工場應分別制訂安全規則及安全標語。

（二）工場管理：

（1）工具或材料存放的空間，應有適當位置。

（2）應設置適當的廢料箱。

（3）危險材料廢器物或油布，應存放金屬容器中。

（4）機器油漆塗色應做適當顏色。

（5）可燃性液體應存放於安全罐中。

（6）危險材料的貯藏室與主要建築物應隔離。

(三) 設     備：

（1）機器的佈置應保留適當的空間，以免同學行走及操作發生意外傷害。

（2）齒輪及皮帶輪，應作永久性密固的防護。

（3）危險工作區，應作適當的顯示或警戒。

（4）所有設備的電源開關，易為使用人操作。

（5）所有設備傳動，應裝置單獨馬達個別傳動，以策安全。

（6）機器設備應經常保持良好狀態。

（7）機器設備應經常整理清潔。

（8）起重設備應合於安全操作原則。

（9）電力開關應採用密閉式。

（10）控制所有機器應裝置總開關。

（11）瓦斯應裝置牆角四週加以圈圍，不得顯露外面。

（12）輸送瓦斯管應使用安全管路，並具有可調節的控制器。

(四)個人保護：

（1）所有危及眼睛的工作，應戴著防護眼鏡及防裂護罩。

（2）電焊時應帶防護眼鏡、面部護罩及頭盔。

（3）公用護鏡使用前應注意衛生工作。

（4）嚴禁學生戴戒指在工場內工作。

（5）學生所穿工作服應大小合身，且質料適當。

（6）學生留長髮應將頭髮紮綁成束，以避免機器夾捲或影響視野判斷造成工安問題。

(五)安全檢查：

（1）日常檢查：由實習任課教師及各科技士、佐負責檢查。

（2）每月(週)檢查：由各科主任或實習組長檢查，並作不定期之檢查。

（3）年度學期檢查：由實習主任或校長檢查，並作不定期之檢查。

七、本計畫措施經實習輔導會議通過並簽請校長核准後實施，修正時亦同。

國立西螺農工實習廠場安全衛生工作守則    訂定日期：980902

- 廠場一般安全要求

- 請勿於實習廠場內追逐嬉戲。

- 發生意外應立即通告任課教師或各科主任、技士（佐），請勿擅自處理或隱瞞。

- 請熟悉工場安全逃生路線及逃生設備位置。

- 請熟悉消防設備位置，並學會使用。

- 請熟悉工場急救箱位置。

- 油料及易燃物儲存區附近不可逗留，更不可產生火星。

- 請保持工場地面乾燥，有油漬或積水應立即清除。

- 不可在工場或實驗室內進用食物或飲料。

- 實驗後廢油、廢料、廢液亦不可棄倒於水槽中，必須依種類，分別歸納收集。

- 離開工場或實驗室前必須確定水、電和氣體鋼瓶等均妥善關閉後始得離去。

二、服裝及安全防護要求

- 實習課，應依規定穿著實習工作服。

- 操作機具、設備應遵守安全防護要求穿戴安全服、安全眼鏡或其他安全護具。

- 女同學留長髮，實習課請將長髮紮起來，避免危險。

三、操作機具、設備安全要求

- 非經老師允許不可私自操作機具、設備。

- 操作機具、設備前必須先了解操作方法、步驟以及安全防護事項。

- 操作機具、設備前應先檢查外表及安全防護設備、如有明顯故障應立刻報告老師或工場管理員，不可繼續操作。

- 操作機具、設備應專心，勿與他人談笑聊天。

- 機具轉動或實驗進行中，請勿離開工作崗位以免發生危險或爆炸。

- 聞到機器有異味或冒煙時，請立即關掉電氣開關。

- 機具、設備使用完畢後應將電源關閉，並待完全停機後始可離開。

四、電器設備使用之安全要求

- 電線、電器設備上絕不可擱置食物、飲料或物品。

- 電路配線盤內、外應保持清潔乾燥，內部開關非經老師指導絕不可私自操控。

- 避免身體或手潮濕以及打赤腳時接觸電器。

切        結        書

實習科目：

____________ 科 ___ 年級___班學生 ________________ 已完全瞭解上列各項安全衛生工作守則，並切結同意在校期間遵守本守則之各項規定以避免發生意外事故。

此致

國立西螺農工

立切結書人： ____________________________

日      期： ____________________________