| 國立西螺農工 電子學 第三章 二極體電路 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命題 教師 |  | 班級 | 電機、綜高 | 座號 |  | 姓名 |  |

( B ) 1.	單相全波橋式整流器，若不加濾波器時，其漣波因數約為
 (A) 4.5%　 (B) 48%　 (C) 121%　 (D) 310%

◆詳解：橋式整流器之漣波因素=全波整流的漣波因素
r=Vr(rms)Vdc=0.308Vm0.636Vm=0.48=48%

( C ) 2.	如圖 ，電源之頻率為60Hz，求該圖中之漣波因數為若干
 (A) 5.38%　 (B) 10.38%　 (C) 2.75%　 (D) 1.38%

◆詳解：Vdc=8.8-0.4=8.4V，
Vr(rms)=Vr(p−p)23=0.823=0.23V，
r%=Vr(rms)Vdc×100%=0.238.4×100%=2.75%
註：視漣波之波形為三角波

( C ) 3.	如圖所示之單相半波整流器，R為電阻性負載，乃為理想二極體，則輸出電壓Vo的均方根值為
 (A) 0.707Vm　 (B) Vm　 (C) 0.5Vm　 (D) 0.318Vm

◆詳解：半波整流之Vrms=Vm2=0.5Vm

( B ) 4.	續上題，漣波因數為
 (A) 1　 (B) 1.21　 (C) 1.57　 (D) 2

◆詳解：r=Vr(rms)Vdc=0.385Vm0.318Vm=1.21=121%

( A ) 5.	續上題，二極體D之反向電壓峰值為
 (A) Vm　 (B) 2Vm　 (C) 12Vm　 (D) 2Vm

◆詳解：半波整流之PIV=Vm

( C ) 6.	圖中，D1與D2之PIV分別至少要多少以上
 (A) 28V，28V　 (B) 28V，56V　 (C) 56V，56V　 (D) 70V，70V

◆詳解：倍壓電路所有二極體之PIV均為2Vm次級圈之Vm=10025=202，
PIV=2×202=402=56V

( D ) 7.	圖中電路是
 (A) 橋式全波整流器　 (B) 倍壓半波整流器　 (C) 四倍壓半波整流器　 (D) 以上皆非

◆詳解：此電路之橋式電路接錯，沒有橋式整流之功能

( B ) 8.	如圖，電路若欲產生3.18伏之直流電壓輸出，試計算二極體之PIV值為　
 (A) 5V　 (B) 10V　 (C) 6.36V　 (D) 20V

◆詳解：(1)全波整流之Vdc=2πVm，
Vm=π2Vdc=π2×3.18=1.57×3.18=5V
(2)中間抽頭全波整流之PIV=2Vm=2×5=10V

( C ) 9.	同上題，則N1：N2應為
 (A) 11：1　 (B) 22：1　 (C) 112:1　 (D) 52:1

◆詳解：(1)初級圈峯值電壓V1=2×110V
(2)次級圈峯值電壓V2=10V（上下兩端電壓差）
(3)N1N2=V1V2=110210=1121

( B )10.	AC 24伏的交流電壓，若經半波整流，如負載側含有濾波電容而RL為∞，則整流結果的DC電壓約為
 (A) 48V　 (B) 34V　 (C) 24V　 (D) 17V

◆詳解：電容濾波後之Vdc=Vm−4.17VmRL⋅C，
因RL=∞，故Vdc=Vm=2Vrms=2×24≒34V

( D )11.	有一電源供應器，在未加負載時，其電壓為30V，加入20Ω的負載，電壓降為25V，則電流內阻為
 (A) 5Ω　 (B) 10Ω　 (C) 12Ω　 (D) 4Ω

◆詳解：I=25RL=2520=1.25A，
R的壓降⇒30−25=5V， 
R=VI=51.25=4Ω

( A )12.	承上題，電壓調整率為
 (A) 20%　 (B) 16%　 (C) 6%　 (D) 1%

◆詳解：無載−滿載滿載×100%=VNL−VFLVFL×100%=30−2525×100%=20%。

( B )13.	半波倍壓器如圖，變壓器之次級圈標示12V(rms)，則C2之耐壓至少須為
 (A) 17V　 (B) 40V　 (C) 12V　 (D) 24V

◆詳解：此為2倍壓電路，輸出有電容器，
故Vo　=2Vm，Vm=Vrms2=122≒17V，Vo　=2Vm=2×17=34V，
C2耐壓至少要大於34V，選40V

( B )14.	一台44kW，220V之分激發電機，電樞電阻為0.06Ω，若其他條件皆為理想狀況，其電壓調整率為若干
 (A) 5.76%　 (B) 5.45%　 (C) 7.52%　 (D) 8.15%

◆詳解：RL=V2P=220244k=4840044000=1.1Ω，
VR%=RRL×100%=0.061.1×100%=5.4%

( C )15.	如圖所示電路，若加入100V之交流電壓，在無負載情況下，其輸出直流電壓為
 (A) 100V　 (B) 141V　 (C) 282V　 (D) 200V

◆詳解：此為半波二倍壓電路⇒輸入之V，
Vo=2Vm=2×141.4=282.8V

( B )16.	下列有關電容濾波器之敘述，何者錯誤
 (A) 負載電流愈大，漣波因數愈大　 (B) 電容器愈大，漣波因數愈大　 (C) 負載電阻愈大，漣波因數愈小　 (D) 漣波因數愈小，電路穩定性愈好

◆詳解：電容濾波後之r=2⋅4RL⋅C，C越大，r越小

( A )17.	一全波整流器的峰值輸入電壓為150V，其輸出直流電壓為
 (A) 95V　 (B) 80V　 (C) 75V　 (D) 50V

◆詳解：全波整流Vav=Vdc=0.636×Vm
=0.636×150
≒95V

( C )18.	下列有關圖的所示電路，若Ei=Esinωt則下列敘述何者正確
 (A) C1兩端之電壓為E　 (B) C2兩端之電壓為2E　 (C) C3兩端之電壓為2E　 (D) AB兩端之電壓為3E

◆詳解：次級圈之Vm=2E，
VC1=Vm=2E，
VC2=2Vm=4E，
VC3=Vm=2E，
Vo=VC2+VC3=2Vm+Vm=3Vm=6E，
二極體之PIV=2Vm=4E

( A )19.	圖所示 之π型濾波器電路，下列何種方法，可達到降低輸出電壓漣波因數的效果　
 (A) 輸入端由半波整流器改為全波整流器　 (B) 降低L之電感值　 (C) 降低C1之電容值　 (D) 降低C2之電容值

◆詳解：半波整流之漣波因數r=1.21，全波整流之r=0.48，採全波整流可降低漣波因數
r=Vr(r ms)Vdc，L↓，XL↓，Vr(r ms)↑，r↑(XL高可衰減漣波成份Vr(r ms))
全波整流加濾波後之r=2.4RL⋅C，C↑，r↓

( D )20.	於全波整流電路中，若負載為電阻，其漣波百分率為
 (A) 150%　 (B) 121%　 (C) 100%　 (D) 48%

◆詳解：全波整流漣波因數r=0.308Vm0.636Vm=0.48=48%