| 國立西螺農工 電子學 第七章 串級放大電路 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命題 教師 |  | 班級 | 電機、綜高 | 座號 |  | 姓名 |  |

( D ) 1.	OCL放大器與揚聲器的交連電路為　
 (A) RC交連　 (B) 變壓器交連　 (C) 阻抗交連　 (D) 直接交連

◆詳解：OCL放大器的輸出與揚聲器的連接方式為「直接交連」(Output Capacitor Less)

( A ) 2.	OTL放大器與揚聲器的交連電路為　
 (A) RC交連　 (B) 變壓器交連　 (C) 阻抗交連　 (D) 直接交連

◆詳解：OTL放大器的輸出與揚聲器的連接方式為「RC交連」(Output Transformer Less)

( D ) 3.	下列何者非變壓器交連之優點　
 (A) 可隔絕直流　 (B) 具高效率　 (C) 阻抗匹配容易　 (D) 頻率響應佳

◆詳解：變壓器內部是由電感所組成，它類似電容器，會衰減某一部份頻率

( D ) 4.	在各種交連電路中，何者之低頻頻率響應最好　
 (A) 變壓器交連　 (B) RC交連　 (C) 電感交連　 (D) 直接交連

◆詳解：頻率響應最好的是直接交連，因無交連電容，故低頻響應最理想可至0Hz

( A ) 5.	圖所示，合成後為　
 (A) NPN　 (B) PNP　 (C) 都可以　 (D) 無法判斷

◆詳解：
此電路圖可合成為一個NPN電晶體，
注意二個電晶體射極所指的方向

( B ) 6.	對達靈頓電路而言　
 (A) 輸出阻抗與電流增益甚高　 (B) 輸出阻抗低，電流增益甚高　 (C) 輸出阻阬低，電流增益等於1　 (D) 輸出阻抗高，電流增益等於1

◆詳解：達靈頓的特性與CC（共集極）放大器特性相同，有高電流增益，低輸出阻抗

( B ) 7.	有關達靈頓何者有誤　
 (A) 高電流增益　 (B) 高電壓增益　 (C) 高輸入阻抗　 (D) 直接交連放大

◆詳解：達靈頓是由多級的CC（共集極）放大器所組成的，具有高電流增益，低電壓增益

( D ) 8.	使用分貝係因為　
 (A) 增加準確度　 (B) 增加靈敏度　 (C) 低功率　 (D) 使用方便

◆詳解：「貝爾」這個單位對一般測量值來說太大了，為了方便計算，故將貝爾除以10成為「分貝」

( D ) 9.	若一放大器之輸入為10W，輸出為0.1W，則其功率增益為　
 (A) 40dB　 (B) 20dB　 (C) -40dB　 (D) -20dB

◆詳解：功率增益
⇒dB=10logPoPi=10log0.110=−20dB

( D )10.	0dBm是指在負載600Ω上，產生　
 (A) 0.707V　 (B) 1V　 (C) 1mV　 (D) 0.775V的壓降

◆詳解：一般所謂的0dBm，是在600Ω消耗1mW的功率為標準，此時負載上的電壓為：V=PR=0.001×600=0.6=0.775Vrms

( B )11.	某一6Ω的負載以三用電表測得20dB，則該負載兩端的電壓應為　
 (A) 0.775V　 (B) 7.75V　 (C) 77.5V　 (D) 以上皆非

◆詳解：三用電表只能測量信號電壓之dB值，與負載無關，其0dB之參考電壓為0.775V
dB=20logVo0.775=20dB，Vo=7.775V

( A )12.	dBm=　
 (A) 10logP21mW| 600Ω　 (B) logP21mW| 600Ω　 (C) 10logP21mW| 300Ω　 (D) logP21mW| 300Ω

◆詳解：dBm=10logP21mW| 600Ω

( D )13.	功率增益加倍時，音量增加　
 (A) 20dB　 (B) 10dB　 (C) 5dB　 (D) 3dB

◆詳解：人耳對音量大小聲並非是呈線性狀態，而是對數，其音量是指功率大小
⇒10logP2P1=10log21=3dB

( D )14.	若一放大器之輸出為10V，輸入為0.1V，則其增益為　
 (A) 10dB　 (B) 20dB　 (C) 30dB　 (D) 40dB

◆詳解：AV=20logVoVi=20log100.140dB

( C )15.	己知放大器的輸入阻抗與輸出阻抗相等，若電壓增益為100，功率增益為
 (A) 20dB　 (B) 30dB　 (C) 40dB　 (D) 60dB

◆詳解：AP=10logP2P1=10logV2R2V1R1=20logV2V1+10logR1R2

( A )16.	下列元件那些會影響放大器之低頻響應　
 (A) 基極交連電容　 (B) 極際電容　 (C) 過渡電容　 (D) 米勒電容

◆詳解：基極交連電容即RC交連的電容，此電容會衰減低頻，影響低頻響應

( D )17.	低通電路又叫　
 (A) 加法電路　 (B) 減法電路　 (C) 微分電路　 (D) 積分電路

◆詳解：低通電路亦可作積分器，只要RC條件符合即可當成積分器，口訣「高微低積」

( A )18.	圖所示為串接的射極隨耦器，假設三個電晶體的特性完全相同，其低頻小訊號混合π參數裡的rb=0，ro=∞，β=50，rπ忽略不計，則其輸入阻抗為　
 (A) 125MΩ　 (B) 2.5MΩ　 (C) 150kΩ　 (D) 1kΩ

◆詳解：輸入阻抗約等於⇒β 3×RE=503×1k=125MΩ

( C )19.	如圖所示，為一三級放大器，試問其總電壓增益為若干　
 (A) 80dB　 (B) 100dB　 (C) 120dB　 (D) 200dB

◆詳解：AVT=AV1×AV2×AV3
=(-50)×(100)×(200)=1000000，
則AV=20log1000000=120dB

( A )20.	如圖所示之電路，假設NPN、PNP電晶體β之值均為100，試求VC2電壓值約為何　
 (A) 4V　 (B) 6.7V　 (C) 5.6V　 (D) 3.3V

◆詳解：VBB=9×50k100k+50k=3V，RBB=100k // 50k=33kΩ，
IB1=3−0.733k+(1+100)×3k=6.84μA，IE1=(1+100)×6.84μA=0.69mA=IC1，
VC1≒VCC−IC1×RC1=9−0.7mA×5k=5.5V=VB2，
VE2=VB2+VCE=5.5+0.7=6.2V，IE2≒IC=VCC−VE22k=9−6.22k=1.4mA，
VC2=IC2×RC=1.4mA×3k=4.2V