| 國立西螺農工 電子學 第八章 FET特性 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命題 教師 |  | 班級 | 電機、綜高 | 座號 |  | 姓名 |  |

( C ) 1.	為何場效應電晶體（FET）被稱做單極性元件
 (A) 只需使用一個電池　 (B) 只有一個接腳可接信號　 (C) 只有電子或只有電洞在FET中流動　 (D) FET的內部是極化的

◆詳解：N通道只有電子，P通道只有電洞

( D ) 2.	接面場效電晶體（JFET）的工作原理是控制
 (A) 通道接面的電流　 (B) 通道中的導電係數　 (C) 通道中的載體濃度　 (D) 通道空乏區的厚度

◆詳解：∵JFET原通道連續且寬，閘源極之間（VGS）必須加以逆向偏壓造成通道縮減
∴工作原理是控制通道空乏區的厚度（寬度）

( A ) 3.	下列何者對場效應電晶體之陳述不正確
 (A) 有較高的「增益-頻寬」乘積　 (B) 雜訊較一般電晶體（BJT）為小　 (C) 具有高的輸入阻抗　 (D) 適合大型積體電路的製作

◆詳解：FET的「增益-頻寬」乘積較BJT低

( D ) 4.	下列有關場效應電晶體FET之敘述何者不正確
 (A) 傳導電流僅由多數載子負責　 (B) 傳導電流之大小由靜電場控制　 (C) 輸入阻抗一般較雙極性接面晶體BJT還高　 (D) 載子為電洞者稱為N通道（channel）FET

◆詳解：P通道FET的載子為電洞

( B ) 5.	下列敘述何者為非
 (A) MOSFET是單載子元件　 (B) MOSFET是雙載子元件　 (C) MOSFET是電壓控制元件　 (D) MOSFET輸入電阻很高

◆詳解：所有FET均屬單載子元件

( C ) 6.	在正常狀況下，用歐姆表測量單接合面場效電晶體之洩極及源極（S）兩端，結果為
 (A) 0歐姆　 (B) ∞歐姆　 (C) 數百歐姆至數仟歐姆　 (D) 與極性有關，無法測量

◆詳解：D-S之間為純N型或P型半導體通道，無P-N接合面，無空乏區，無極性，是一個等效電阻rd，其值約為數百至數仟歐姆之間

( B ) 7.	JFET可做成
 (A) 壓控電容　 (B) 壓控電阻　 (C) 壓控電感　 (D) 以上皆非

◆詳解：JFET作VVR之工作原理：設VDS為定值且小於VP（夾止電壓）時，若VGS↑ ⇒空乏區↑⇒ID↓⇒rd↑（D-S兩端之等效電阻），此區域為歐姆區或三極區，此區域可利用VGS控制rd之大小，故VGS愈大，rd愈大，可做VVR（壓變電阻）

( D ) 8.	JFET汲、源極間通道的有效寬度隨著VGS逆向偏壓增加而減小，當VGS=VP時通道寬度降為零，VP稱為
 (A) 截止電壓　 (B) 崩潰電壓　 (C) 峰值反向電壓　 (D) 夾止電壓

( B ) 9.	金氧半場效電晶體（metal-oxide-semiconductor FET）是以何種效應控制汲、源極間（drain-source）電流
 (A) 磁場　 (B) 電場　 (C) 光電　 (D) 電流

◆詳解：FET是由VGS控制ID，故FET是由電場效應控制電流

( C )10.	N通道空乏型MOSFET工作時閘極必須加
 (A) 正　 (B) 負　 (C) 正或負　 (D) 不需加電壓

◆詳解：N通道空乏型MOSFET之VGS可正可負，通常為負

( B )11.	續上題，臨界電壓VT大小主要由何者決定
 (A) 金屬導電層厚度　 (B) 二氧化矽層厚度　 (C) 半導體層厚度　 (D) 以上皆非

◆詳解：二氧化矽層愈厚，則VT愈大

( A )12.	有關MOSFET下列何者為非
 (A) 輸入阻抗極低，有極高扇出數　 (B) 積體電路所佔體積小　 (C) “O”是指二氧化矽層　 (D) 可作雙向對稱開關

◆詳解：輸入阻抗極高，有極高扇出數

( A )13.	下列何者為增強型N通道MOSFET之符號　
 (A) 　 (B) 　 (C) 　 (D)

◆詳解：為N通道空乏型為P通道增強型為P通道空乏型

( D )14.	如圖所示之符號為何種元件
 (A) 增強型N-MOSFET　 (B) 空乏型N-MOSFET　 (C) 增強型P-MOSFET　 (D) 空乏型P-MOSFET

( A )15.	如圖之電路，欲測量JFET之夾止電壓VT，則需調整VR使下列何者為零
 (A) ID　 (B) IG　 (C) VGS　 (D) VAG

◆詳解：VP（定義）：閘源極間加逆向電壓VGS，當VGS上升到足以使通道完全關閉（ID=0），此VGS值稱為VP（夾止電壓）

( C )16.	如圖，當VGS=-5V時，IDSS=25mA及VGS(off)=-10V，求偏壓時之RS值為　
 (A) 625Ω　 (B) 750Ω　 (C) 800Ω　 (D) 1000Ω

◆詳解：VGS=VG -VS=0-ID×RS=-5V⇒ID×RS=5V……，
ID=IDSS×(1−VGSVP)2=25m×(1−−5−10)2=6.25mA……，
由得6.25m×RS=5，故RS=56.25m=0.8k=800Ω

( C )17.	有一P通道JFET，其VP=+5V，IDSS=10mA，若VGS=+1.5V，則IDS為　
 (A) 0mA　 (B) 4.9μA　 (C) 4.9mA　 (D) 4.9A

◆詳解：IDS=IDSS×(1−VGSVP)2=10m×(1−1.55)2=4.9mA

( B )18.	如圖中之JFET ，其閘-源極夾止電壓VGS(off)=-4V時，其汲-源飽和電流IDSS=12mA，則使此裝置進入定電流區時VDD之最小值為多少？
 (A) 9.52V　 (B) 10.72V　 (C) 10.95V　 (D) 11.24V

◆詳解：(1)此電路VGS=VG-VS=0-0=0V，代表ID=IDSS=12mA
(2)定電流區的條件：|VDS|>|VP|-|VGS|
⇒|VDS|>|-4|-|0|
⇒|VDS|>4V
(3)VDD≥ID×RD +VDS=12mA×560+4=10.72(V)以上，才能確保夾止

( C )19.	有一N通道空乏型MOSFET的IDSS=8mA，VGS(off)=-4V，則在VGS=0V的情況下，ID值為何　
 (A) 2mA　 (B) 4mA　 (C) 8mA　 (D) 16mA

◆詳解：ID=IDSS×(1−VGSVP)2=8mA×1−0(−4)2=8mA=IDSS

( C )20.	有一空乏型（depletion）MOSFET之IDSS=12mA，VP=-4.8V，求VGS=-2.4V時，ID=　
 (A) 1mA　 (B) 2mA　 (C) 3mA　 (D) 4mA

◆詳解：ID=IDSS×(1−VGSVP)2=12mA×1−(−2.4)(−4.8)2=3mA