| 西螺高級農工職業學校九十九學年度第一學期 命題老師：江老師 電工機械 __________科__________班 學號__________姓名__________ | 總 分 |
| --- | --- |

一、單選題　(20題 每題5分 共100分)

(     ) 1. 變壓器的英文代號以　(A)AR　(B)ER　(C)OR　(D)TR　表示。

解答 　D

(     ) 2. 變壓器之原理係利用　(A)熱電效應　(B)壓電效應　(C)靜電感應　(D)電磁感應。

解答 　D

(     ) 3. 在MKS制中，磁通量的單位是　(A)高斯　(B)韋伯　(C)韋伯／平方公尺　(D)達因。

解答 　B

(     ) 4. 長20公分的導線，與均勻磁場垂直，磁場之磁通密度B＝5韋伯／平方公尺，若導線運動方向與磁場方向垂直(有切割磁力線)，要讓該導線之感應電勢為1V，則其速度應為 (A)1 (B)2 (C)3 (D)4 公尺／秒。

解答 　A

解析 　E＝BLV1＝5×0.2×V×1V＝1公尺／秒。

(     ) 5. 如圖所示，線圈匝數為100匝，磁通量在5秒內由0.3韋伯減至0.1韋伯，其兩端的感應電勢EAB為　(A)－4　(B)－2　(C)4　(D)0　伏特。

解答 　A

解析

(     ) 6. 有一線圈，若此線圈在5秒內磁通量變動0.1韋伯，感應電勢為6伏特，則此線圈為　(A)500　(B)120　(C)300　(D)450　匝。

解答 　C

解析 　匝

(     ) 7. 佛來明右手定則中，代表磁通方向的是　(A)拇指　(B)食指　(C)中指　(D)無名指。

解答 　B

(     ) 8. 長30公分的導線，與均勻磁場垂直，磁場之磁通密度B＝5韋伯／平方公尺，若導線運動方向與磁場方向垂直（有切割磁力線），速度為2公尺／秒，則該導線之感應電勢為 (A)300 (B)60 (C)3 (D)1 伏特。

解答 　C

解析 　E＝BLV＝5×0.3×2＝3伏特

(     ) 9. 電動機定則就是　(A)佛來明右手定則　(B)佛來明左手定則　(C)安培左手定則　(D)安培右手定則。

解答 　B

(     )10. 一條導線通過10安培電流，其中有30公分在磁場勢力範圍內，磁場的磁通密度為2韋伯／平方公尺，則這條導線所受的電磁力大小為　(A)6　(B)15　(C)42　(D)60　牛頓。

解答 　A

解析 　F＝BLIsin＝2×0.3×10×1＝6牛頓

(     )11. 有一個200匝的線圈，在10秒鐘的時間內，通過線圈的磁力線從0增加到0.2韋伯，這段時間線圈會有多少伏特的感應電勢產生？　(A)0　(B)2　(C)4　(D)6　伏特。

解答 　C

解析 　＝＝4伏特

(     )12. 已知磁場的磁通密度為0.1韋伯／平方公尺，導體在磁場中的有效長度為40公分，若以5公尺／秒的速度與磁場方向垂直運動，則導體的感應電勢為　(A)0.2　(B)2　(C)20　(D)200　伏特。

解答 　A

解析 　E＝BLVsinq＝0.1×0.4×5×1＝0.2伏特

(     )13. 能將動能轉換成電能的電工機械，稱為　(A)發電機　(B)電動機　(C)變壓器　(D)以上皆非。

解答 　A

(     )14. 電動機的英文名稱是　(A)generator　(B)motor　(C)transformer　(D)electric。

解答 　B

(     )15. 韋伯(Weber)是 (A)磁通密度英制單位 (B)磁通密度實用單位 (C)磁通量英制單位 (D)磁通量實用單位。

解答 　D

(     )16. 有一線圈匝數為400匝，其兩端的感應電勢EAB為12伏特，表示其交鏈磁通量每秒鐘變化多少韋伯？ (A)4.8 (B)0.412 (C)0.12 (D)0.03。

解答 　D

解析 　韋伯／秒

(     )17. 佛來明左手定則，拇指、食指和中指應互成　(A)45　(B)90　(C)180　(D)平行。

解答 　B

(     )18. 有一500匝線圈，若此線圈感應電勢為10伏特，則此線圈內磁通每秒變動　(A)50　(B)100　(C)10　(D)0.02　韋伯。

解答 　D

解析 　E＝N韋伯／秒

(     )19. 某電動機內，其磁極所產生的磁通密度為0.5韋伯／平方公尺，電樞導體有效長度為40公分，通過10安培電流則施於每導體之力為　(A)2　(B)4　(C)6　(D)8　牛頓。

解答 　A

解析 　F＝BLI＝0.5×0.4×10＝2牛頓

(     )20. 有一線圈共100匝，以每分鐘600轉的速率，在磁通為0.002韋伯的均勻磁場中旋轉，試求線圈轉轉所感應的平均電動勢為　(A)8　(B)16　(C)24　(D)32　V。

解答 　A

解析 　∵n＝600rpm＝rps＝10rps　　 線圈旋轉1轉所需時間t＝秒
∴線圈旋轉轉所需時間t＝×＝秒
＝100×＝8V