| 西螺高級農工職業學校九十九學年度第一學期 命題老師：江老師 電工機械 __________科__________班 學號__________姓名__________ | 總 分 |
| --- | --- |

一、單選題　(40題 每題2.5分 共100分)

(  A  ) 1. 轉矩(Torque)的單位是　(A)牛頓-公尺　(B)牛頓　(C)特斯拉　(D)瓦特。

(  A  ) 2. 直流電機之電樞鐵心的每一個線槽放置一個線圈邊，稱為　(A)單層繞　(B)雙層繞　(C)全節距繞　(D)短節距繞。

(  A  ) 3. 直流電機補償繞組的功用是　(A)減少電樞反應　(B)增加電樞反應　(C)改善功率因數　(D)輔助中間極。

(  A  ) 4. 直流電機補償繞組的電流與相鄰電樞繞組的電流　(A)大小相等、方向相反　(B)大小不等、方向相反　(C)大小相等、方向相同　(D)大小不等、方向相同。

(  B  ) 5. 一永久磁鐵式直流電動機，磁通量不變，若要使電動機的轉矩變成原來的2倍，則電樞電流應為原來的 (A)4 (B)2 (C) (D)1　倍。

解析 　T＝KIA

(  C  ) 6. 一直流電動機，自線路取用10安培的電流，產生2公斤-公尺的轉矩，若電流減為8安培，而此電動機的轉矩仍然不變，則磁通量應為原來的　(A)0.8　(B)1　(C)1.25　(D)4　倍。

解析 　T＝KIA　要維持轉矩T不變，電流IA減為原來的810倍，磁通量應為原來的108倍。

(  C  ) 7. 在單式疊繞中，若電機的極數為6，則電樞繞組之並聯路徑數等於　(A)2　(B)3　(C)6　(D)12。

解析 　a＝mP＝＝6

(  B  ) 8. 如下圖所示，依中間極之極性，可以判斷此直流電機為　(A)發電機　(B)電動機　(C)都有可能　(D)不能判斷。

解析 　主磁極NS與中間極ns之極性，依旋轉方向排列順序為NnSs，所以是電動機。

(  A  ) 9. 將一台直流分激發電機作電動機使用，若外加電源使電樞繞組的極性與當發電機時相同，則其電動機作用時的轉向為　(A)與發電機作用時的轉向相同　(B)與發電機作用時的轉向相反　(C)不一定　(D)發電機不能作電動機使用。

解析 　若電樞繞組的極性相同，在電動機作用時的電樞電流方向，恰與發電機作用時的方向相反，而轉向正好相同。

(  B  )10. 有關直流機補償繞組，下列敘述何者錯誤？ (A)可抵消電樞反應　(B)補償繞組必須與電樞繞組並聯　(C)補償繞組裝設在主磁極的極面上　(D)補償繞組上的電流方向必須與其對應的電樞繞組電流方向相反。

解析 　補償繞組與電樞繞組串聯。

(  B  )11. 6極直流電機，電樞線槽數共有70槽，70個換向片，電樞繞組採單式波繞，其電刷若是一個正好接觸到1號換向片，另一個可能接觸到幾號換向片？　(A)2　(B)13　(C)25　(D)36　號。

解析 　極距＝70槽÷6極≒12槽／極，兩個電刷相鄰一個極距，所以另一個電刷接觸到1＋12＝13號換向片。

(  C  )12. 欲消除電樞反應最有效之方法為下列那一項？ (A)設置中間極　(B)設置均壓環　(C)設置補償繞組　(D)移動電刷位置。

(  C  )13. 直流機電樞繞組引線，與　(A)滑環　(B)碳刷　(C)整流子片　(D)整流器　相連接。

(  D  )14. 某直流分激式發電機，電樞繞組感應電勢為100伏特，電樞電阻為0.1歐姆，磁場繞組電阻為45歐姆，當電樞電流為100安培時，不考慮電刷壓降，發電機之輸出功率為　(A)3572　(B)10000　(C)6462　(D)8820　瓦特。

解析 　V＝E－IARA＝100－100×0.1＝90V   負載電流IL＝電樞電流IA－場電流IF＝100－9045＝98A  輸出功率Po＝VIL＝90×98＝8820W

(  B  )15. 下列何者位於直流電機的定部？　(A)換向器　(B)電刷　(C)風扇　(D)轉軸。

(  D  )16. 圖中的直流機為　(A)串激式　(B)分激式　(C)長分路複激式　(D)短分路複激式。

(  D  )17. 某直流短分路複激發電機，當負載電流為100安培時，端電壓為115伏特，分激場電流為5A，電樞電阻為0.04歐姆，串激場電阻為0.04歐姆，分流器電阻為0.06歐姆，不考慮電刷壓降，發電機之電樞繞組產生的電功率為　(A)500　(B)10270　(C)11500　(D)12768　瓦特。

解析 　感應電勢115＋100×0.024＋4.2＝121.6V
電樞繞組產生的電功率P＝EIA＝121.6×105＝12768W

(  B  )18. 有一串激式發電機，供應20只串聯弧光街燈，每只400W，負載電流8A，其電樞電阻0.5，磁場電阻4.5，線路電阻25，求此發電機之感應電動勢為(A)1500　(B)1240　(C)1360　(D)1600  V。

解析 　弧燈總壓降VL＝＝＝1000伏特  串激式發電機之電樞電流
E＝電樞電阻壓降＋場電阻壓降＋線路壓降＋弧燈總壓降 ＝(0.5＋4.5＋25)＋1000＝1240伏特

(  B  )19. 一部6極直流電機，其電樞上有36個線圈，欲使用100％均壓線連接，則共需要多少條均壓線？  (A)6　(B)12　(C)36　(D)216　條。

解析 　均壓線連接需相隔兩極距均壓線數＝×百分均壓線連接＝％＝12條

(  A  )20. 直流分激電動機轉矩與電樞電流成　(A)正比　(B)反比　(C)等差　(D)不成比例。

(  C  )21. 甲、乙兩台分激發電機並聯供給100 A負載，甲發電機無載電壓為100 V，電樞電阻為0.04。乙發電機無載電壓為98 V，電樞電阻為0.05 。若不計激磁電流及電樞反應，則負載端電壓為何？ (A)100 V　(B)98 V　(C)96.89 V　(D)94.2 V。

解析 　     ××0.05  
∴負載端電壓×＝×0.04＝96.89V

(  C  )22. 串激電動機之轉速一電流特性曲線為近似　(A)直線　(B)拋物線　(C)雙曲線　(D)正弦曲線。

(  C  )23. 有一直流電動機為4極，端電壓為230伏特，電樞電阻為0.4歐姆，每極磁通為0.018韋伯，電樞導體數為600根，電樞繞組採單式疊繞，其滿載時電樞電流為80安培，試求滿載時轉速為多少rpm？　(A)900　(B)1000　(C)1100　(D)1200　rpm。

解析 　＝230－80×0.4＝198V，a＝mP＝4， 198＝n＝1100rpm

(  B  )24. 電樞繞組使用疊繞的直流機，通常需要加均壓線連接，有均壓線連接的直流機，其電樞槽必須滿足下列那一項條件？　(A)每極槽數須為整數　(B)每一對磁極（即每兩極）之槽數須為整數　(C)每相槽數須為整數　(D)每極每相槽數須為整數。

解析 　均壓線連接需相隔兩極距。

(  B  )25. 電機內各種繞組與電刷流過電流時，所造成的損失，稱為　(A)磁滯損　(B)銅損　(C)渦流損　(D)機械損。

(  D  )26. 某200V直流分激電動機，電樞電阻為0.1，當電樞電流為80A時，轉速為1500rpm，若不考慮電樞反應，在電樞電流為30A時，轉速約為多少？　(A)1464　(B)1502　(C)1521　(D)1539　rpm。

解析 　，  ，

(  A  )27. 直流電機發生過速換向的現象是　(A)電刷之前刷邊產生火花　(B)電刷之後刷邊產生火花　(C)電刷之前刷邊及後刷邊都會產生火花　(D)電刷之前刷邊及後刷邊都不會產生火花。

(  D  )28. 複激式電機，若分激場繞組所生磁通與串激場繞組所生磁通方向相同，稱為　(A)串激式　(B)分激式　(C)差複激式　(D)積複激式。

(  A  )29. 直流串激式發電機的分流器是與　(A)磁場繞組並聯　(B)磁場繞組串聯　(C)電樞繞組並聯　(D)電樞繞組串聯。

(  C  )30. 一4極直流發電機，其應電勢變化一個正弦波，須旋轉　(A)4　(B)1　(C)　(D)　轉。

(  A  )31. 直流電機的磁路中，磁阻最大的部分是　(A)空氣隙　(B)磁極　(C)場軛　(D)電樞鐵心。

(  A  )32. 一電動機的輸出轉矩為2.86牛頓-公尺，轉速為1000rpm，此電動機輸出功率約為　(A)300　(B)200　(C)100　(D)50　瓦特。

解析 　(1)角速率＝＝＝104.7　 (2)Po＝To＝2.86×104.7≒300瓦特

(  B  )33. 某直流電機在500rpm時之渦流損失為30W，磁滯損失為100W，當磁通密度保持不變時，在1000rpm時，渦流損失及磁滯損失分別為何？　(A)60W，200W　(B)120W，200W　(C)120W，400W　(D)60W，400W。

解析 　渦流損（）與轉速平方成正比，
磁滯損（）與轉速成正比，

(  A  )34. 直流電動機起動時，下列何者為最理想的狀況？　(A)起動轉矩大，起動電流小　(B)起動轉矩小，起動電流大　(C)起動轉矩大，起動電流大　(D)起動轉矩小，起動電流小。

(  D  )35. 有一電機，每極有馬克士威的磁通量，轉速為800rpm時之渦流損為400瓦特，若磁通量增加到馬克士威，轉速增加到1000rpm時，磁滯損變為多少？　(A)400　(B)625　(C)750　(D)1125　瓦特。

解析 　磁滯損（）與磁通量成平方正比，與轉速成正比   磁滯損

(  D  )36. 某200V直流分激電動機，額定電流為250安培，其電樞電阻為0.04歐姆，若要起動時轉矩為額定值的2倍，則起動器之電阻值為若干歐姆？　(A)0.04　(B)0.16　(C)0.28　(D)0.36。

解析

(  D  )37. 直流發電機的電樞繞組感應電勢是交流電，需要使用下列何種元件來整流，才可得到直流電？　(A)電壓調整器　(B)滑環　(C)電刷　(D)換向器。

(  A  )38. 有一部直流串激電動機，電樞電阻為0.05歐姆，串激場電阻為0.05歐姆，當電樞電流為100安培時，轉速為1100rpm，電樞應電勢為117伏特；若轉矩不變，將0.2歐姆的電阻與電樞串聯，則穩定後的轉速為多少rpm？　(A)912　(B)1033　(C)1100　(D)1320　rpm。

解析 　   轉矩不變大致可認定電流不變

(  B  )39. 容量越大的電機，其效率通常越　(A)低　(B)高　(C)相等　(D)不一定。

(  D  )40. 有一部直流分激電動機，電源電壓為200伏特，電樞電流為100安培，電樞電阻為0.1歐姆，磁通量為韋伯，轉速為1100rpm，今將磁通量減少30%，設轉矩不變，則轉速為　(A)875　(B)1050　(C)1383　(D)1536　rpm。

解析 　，若要轉矩不變，當磁通量減少，則電樞電流就要增加，
即
，