| 國立西螺農工 基本電學 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命題 教師 |  | 班級 | 電機、綜高 | 座號 |  | 姓名 |  |

◎ 選擇題，共20題，每題0分

(    ) 1.	如圖電路中，電容C之值為？ (A) 12μF   (B) 20μF   (C) 18μF   (D) 36μF

(    ) 2.	有一標示為475J的電容器，其電容量為？ (A) 4.7μF   (B) 47μF   (C) 470μF   (D) 475μF

(    ) 3.	空氣中有兩點電荷Q1＝30μC，Q2＝60μC，相距3m，則其作用力為？   (A) 1.8   (B) 3.6   (C) 18   (D) 36牛頓

(    ) 4.	有關電位的敘述，何者為誤？   (A) 具有大小     (B) 具有方向   (C) 距電場無窮遠處之電位為零   (D) 愈靠近正電荷處電位愈高

(    ) 5.	如圖所示，3μF兩端之壓降為VAB為？   (A) 3/17   (B) 27/17   (C) 1   (D) 2

(    ) 6.	二點電荷之吸引力與排斥力，與二點電荷的乘積成正比，而與二者間距離平方成反比，此謂之？   (A) 高斯   (B) 安培   (C) 歐姆   (D) 庫侖定理

(    ) 7.	電容器充電後，接電池正極的極板帶？ (A) 正電荷   (B) 負電荷   (C) 不帶電   (D) 不一定

(    ) 8.	真空中1000μC的電荷產生28.2牛頓的作用力，則此電荷所在位置的電場強度是？   (A) 7050   (B) 14100   (C) 28200   (D) 56400牛頓／庫侖

(    ) 9.	旋轉動片形的可變電容是調整下列何者來改變電容值？   (A) 平行極板間的距離   (B) 平行極板的有效面積   (C) 介質的介電常數     (D) 極板的電阻係數

(    )10.	有一多層式電容器如圖所示，設各極板面積均為200cm2，每極板間距離為5mm，介質為空氣，求Cab＝pF？  
 (A) 8.85   (B) 35.4   (C) 177   (D) 354

(    )11.	設電容C1＝3μF可耐壓500V，而電容C2＝6μF可耐壓200V，試求將C1和C2串聯，其耐壓變為多少伏特？   (A) 200   (B) 450   (C) 500   (D) 600

(    )12.	兩個電容C1及C2，其中，C1＞C2，若C為兩者的等效串聯電容，則　 (A) C＞C1＞C2　　 (B) C1＞C＞C2   (C) C1＞C2＞C   (D) C＝C1＝C2

(    )13.	電容器的電容量計算，下列何者為錯？　 (A) 與材料的介質常數成正比   (B) 與平行板面積成正比   (C) 與平行板距離成反比   (D) 與平行板距離成平方反比

(    )14.	A、B兩電容器，充以相同的電荷以後，測得A的電壓為B的電壓的5倍，則A的靜電容量為B的幾倍？   (A) 5   (B) 15   (C) 25   (D) 125

(    )15.	空氣的介電係數εo為多少F/m？　 (A) 0   (B) 1   (C) 9×109   (D) 8.85×10-12

(    )16.	在真空中有Q1及Q2兩點電荷相距3米，若Q1＝9×10-4C，Q2＝1×10-5C，則Q1及Q2間作用力大小為？   (A) 1   (B) 10   (C) 9   (D) 90牛頓

(    )17.	如右圖電路中，a、b兩端等效電容值為？ (A) 0.5μF   (B) 1.6μF　 (C) 1.4μF   (D) 2μF

(    )18.	一電容器之電容為20微法拉，接於50伏特電源上，經常保持0.1安培的充電電流，則此電容器充電充滿的時間為？   (A) 1分   (B) 0.01分   (C) 1秒   (D) 0.01秒

(    )19.	兩點電荷在空氣中的作用力為8牛頓，若改放到介質常數εr＝4的介質中，其作用力變為？   (A) 2   (B) 4   (C) 8   (D) 32牛頓

(    )20.	介質係數ε，電通密度D及電場強度E三者之關係為？   (A) ε＝ED   (B) ε＝DE   (C) ε＝DE   (D) ε＝DE2