| 國立西螺農工 基本電學 第六章 電感與電磁 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命題 教師 |  | 班級 | 電機、綜高 | 座號 |  | 姓名 |  |

◎ 選擇題，共20題，每題0分

(    ) 1.	在MKS制中，介質為空氣之B與H的比值約為　 (A) 4π×10-7   (B) 8.85×10-12　 (C) 9×109 　 (D) 6.33×104

(    ) 2.	載有同方向電流之兩相鄰平行直導線間的磁作用力為　 (A) 相吸　 (B) 相斥　 (C) 扭轉　 (D) 零

(    ) 3.	安培右手定則中，若姆指方向表示導線電流方向則其餘四指之方向為　 (A) 電場　 (B) 萬有引力　 (C) 電流所產生磁場　 (D) 電功率之方向

(    ) 4.	並聯互消之L1及L2兩線圈，若將其耦合係數K逐漸升高時，其總電感量將   (A) 增大   (B) 減少   (C) 先增大後減少   (D) 先減少後增大

(    ) 5.	一線圈之磁通量若直線增加時，線圈兩端感應之電勢　 (A) 增大   (B) 不變 (C) 隨著磁通量之增加而減少   (D) 不感應電勢

(    ) 6.	安匝是　 (A) 磁通量　 (B) 磁通密度　 (C) 磁阻　 (D) 磁動勢的單位

(    ) 7.	根據法拉第感應定律，平均感應電勢和下列那項成正比？   (A) 線圈匝數的平方　 (B) 通過線圈磁通的變化率　 (C) 通過線圈磁通變化率的平方　 (D) 線圈匝數的平方根

(    ) 8.	如右圖  所示導體表示電流流出紙出面，則導體之運動方向為　 (A) 向左　 (B) 向右　 (C) 向上　 (D) 向下

(    ) 9.	二線圈其自感分別為3亨利及12亨利，兩線圈相串聯，其耦合係數為0.8，則此二線圈間之互感為　
 (A) 4.8　 (B) 15　 (C) 9　 (D) 12亨利

(    )10.	相對導磁係數μr >>1之導磁材料具有　 (A) 無磁性　 (B) 順磁性　 (C) 反磁性　 (D) 鐵磁性

(    )11.	三線圈串聯如圖所示，設L1＝10亨利，L2＝15亨利，L3＝12亨利，M12＝5亨利，M23＝3亨利，M31＝1亨利，則其等效總電感為　 (A) 19　 (B) 34　 (C) 39　 (D) 46亨利

(    )12.	如圖所示 ，當磁場強度H為100安匝/米時，導磁係數為若干韋伯／(安匝-米)　 (A) 100　 (B) 60　 (C) 0.6 　 (D) 0.006

(    )13.	如右圖 ，L1電感量為5亨利， L2為2亨利，兩線圈之互感為3亨利，則AB兩端之總感應LAB為   (A) 13   (B) 26   (C) 39   (D) 52亨利

(    )14.	二磁極均為N極，分別為400及200靜磁單位，於空氣中相距10公分，若將其兩磁極置於某物質(μr=5)中，距離不變，則其間之作用力變為　 (A) 200   (B) 180   (C) 160   (D) 120達因

(    )15.	下列何者不是磁通(φ)的單位？　 (A) 韋伯   (B) 高斯   (C) 線   (D) 馬克士威

(    )16.	一單位磁極在磁場內某點所受之力，稱為該點之　 (A) 磁場強度　 (B) 電場強度　 (C) 電通密度　 (D) 磁通密度

(    )17.	兩磁極間相互作用之吸引或排斥力，與兩磁極間之　 (A) 距離成正比　 (B) 距離成反比　 (C) 距離平方成正比　 (D) 距離平方成反比

(    )18.	如圖所示 ，設磁極強度為200靜磁單位，試求A點之磁場強度為多少奧斯特？ (A) 42向右   (B) 42向左   (C) 58向右   (D) 58向左

(    )19.	下列公式中，何者為錯誤？　 (A) F＝KQ1Q2r2　 (B) H＝μB　 (C) μr=μμ0　 (D) R=ρℓA

(    )20.	如右圖所示電路中，Lab為多少亨利(H)？　 (A) 2.8     (B) 4     (C) 6     (D) 11