| 國立西螺農工 基本電學 第五章 電容與靜電 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命題 教師 |  | 班級 | 電機、綜高 | 座號 |  | 姓名 |  |

◎ 選擇題，共20題，每題0分

( A ) 1.	如圖電路中，電容C之值為？ (A) 12μF   (B) 20μF   (C) 18μF   (D) 36μF

◆詳解：QA＝QB＋QC，
故QC＝QA－QB＝3360－1920
＝1440μC，
VB＝VC＝QBCB＝192016＝120 V，
CC＝QCVC＝1440μ120＝12μF

( A ) 2.	有一標示為475J的電容器，其電容量為？ (A) 4.7μF   (B) 47μF   (C) 470μF   (D) 475μF

◆詳解：475J，表示電容量為：47×105pF＝4.7μF，誤差為±5%

( A ) 3.	空氣中有兩點電荷Q1＝30μC，Q2＝60μC，相距3m，則其作用力為？   (A) 1.8   (B) 3.6   (C) 18   (D) 36牛頓

◆詳解：F＝9×109 Q1×Q2r2＝9×109 30×10−6×60×10−632＝1.8 (牛頓)

( B ) 4.	有關電位的敘述，何者為誤？   (A) 具有大小     (B) 具有方向   (C) 距電場無窮遠處之電位為零   (D) 愈靠近正電荷處電位愈高

( C ) 5.	如圖所示，3μF兩端之壓降為VAB為？   (A) 3/17   (B) 27/17   (C) 1   (D) 2

◆詳解：CT＝112+1(2+2+2)+13＝1μF，
QT＝CT  V＝1μ 3＝3μC＝QAB，
VAB＝QABCAB=3μ3μ＝1 V

( D ) 6.	二點電荷之吸引力與排斥力，與二點電荷的乘積成正比，而與二者間距離平方成反比，此謂之？   (A) 高斯   (B) 安培   (C) 歐姆   (D) 庫侖定理

◆詳解：庫侖靜電力定律F＝KQ1×Q2r2(牛頓)

( A ) 7.	電容器充電後，接電池正極的極板帶？ (A) 正電荷   (B) 負電荷   (C) 不帶電   (D) 不一定

( C ) 8.	真空中1000μC的電荷產生28.2牛頓的作用力，則此電荷所在位置的電場強度是？   (A) 7050   (B) 14100   (C) 28200   (D) 56400牛頓／庫侖

◆詳解：運用公式(7-17)
E＝Fq＝28.21000×10−6＝28200 (牛頓／庫侖)

( B ) 9.	旋轉動片形的可變電容是調整下列何者來改變電容值？   (A) 平行極板間的距離   (B) 平行極板的有效面積   (C) 介質的介電常數     (D) 極板的電阻係數

( C )10.	有一多層式電容器如圖所示，設各極板面積均為200cm2，每極板間距離為5mm，介質為空氣，求Cab＝pF？  
 (A) 8.85   (B) 35.4   (C) 177   (D) 354

◆詳解：每一個(層)電容   C＝8.85×10-12×200×10−45×10−3
＝35.4×10-12＝35.4pF，
共有5個電容並聯Cab＝5×C＝5×35.4＝177 pF

( D )11.	設電容C1＝3μF可耐壓500V，而電容C2＝6μF可耐壓200V，試求將C1和C2串聯，其耐壓變為多少伏特？   (A) 200   (B) 450   (C) 500   (D) 600

◆詳解：電容量CT＝C1C2C1+C2＝3×63+6＝2μF，
總耐壓：依規格求各電容之電荷量，以最小者為共同電荷，再據以求串聯後電壓，即為最大耐壓
Q1＝C1V1＝3μF × 500V＝1500μC，
Q2＝C2V2＝6μF × 200V＝1200μC，
QT應選Q1、Q2較小者，故QT應為1200μC，
總耐壓＝QTCT＝12002＝600 V

( C )12.	兩個電容C1及C2，其中，C1＞C2，若C為兩者的等效串聯電容，則　 (A) C＞C1＞C2　　 (B) C1＞C＞C2   (C) C1＞C2＞C   (D) C＝C1＝C2

◆詳解：以30μF和60μF兩個電容器串聯為例，其總電容量
CT＝C1C2C1+C2＝30×6030+60＝20μF，
故：C1＞C2＞C

( D )13.	電容器的電容量計算，下列何者為錯？　 (A) 與材料的介質常數成正比   (B) 與平行板面積成正比   (C) 與平行板距離成反比   (D) 與平行板距離成平方反比

◆詳解：根據(7-3)公式   C＝εAd (法拉)

( B )14.	A、B兩電容器，充以相同的電荷以後，測得A的電壓為B的電壓的5倍，則A的靜電容量為B的幾倍？   (A) 5   (B) 15   (C) 25   (D) 125

◆詳解：CA‧VA＝CA‧5VB ＝CB‧VB，故CA＝15CB

( D )15.	空氣的介電係數εo為多少F/m？　 (A) 0   (B) 1   (C) 9×109   (D) 8.85×10-12

◆詳解：ε＝εoεr，εo稱為空氣的介電係數，εr稱為相對介電係數
εo＝136π×109＝8.85×10-12 F/m

( C )16.	在真空中有Q1及Q2兩點電荷相距3米，若Q1＝9×10-4C，Q2＝1×10-5C，則Q1及Q2間作用力大小為？   (A) 1   (B) 10   (C) 9   (D) 90牛頓

◆詳解：F＝9×109 Q1×Q2r2＝9×109 9×10−4×1×10−532 ＝9 (牛頓)

( A )17.	如右圖電路中，a、b兩端等效電容值為？ (A) 0.5μF   (B) 1.6μF　 (C) 1.4μF   (D) 2μF

◆詳解：0.6μF和0.4μF並聯得1μF，
1μF和1μF串聯得總電容量：CT＝1×11+1＝0.5μF

( D )18.	一電容器之電容為20微法拉，接於50伏特電源上，經常保持0.1安培的充電電流，則此電容器充電充滿的時間為？   (A) 1分   (B) 0.01分   (C) 1秒   (D) 0.01秒

◆詳解：Q＝CV＝20×10-6×50＝0.001 (庫侖)，
Q＝It → t＝QI＝0.0010.1＝0.01 (秒)

( A )19.	兩點電荷在空氣中的作用力為8牛頓，若改放到介質常數εr＝4的介質中，其作用力變為？   (A) 2   (B) 4   (C) 8   (D) 32牛頓

◆詳解：F＝KQ1×Q2r2＝14πεQ1×Q2r2，F和εr成反比，
空氣中的εr＝1，
F1F2=εr2εr1 ，8F2=41，故 F2＝2 (牛頓)

( B )20.	介質係數ε，電通密度D及電場強度E三者之關係為？   (A) ε＝ED   (B) ε＝DE   (C) ε＝DE   (D) ε＝DE2