| 國立西螺農工 基本電學 第七章 直流暫態 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命題 教師 |  | 班級 | 電機、綜高 | 座號 |  | 姓名 |  |

(    ) 1.	如圖所示，電路時間常數 ( τ ) ？其中R 1kΩ，C1 6 μ F，C2 3 μ F
 (A) 1ms　 (B) 2ms　 (C) 3ms　 (D) 6ms

(    ) 2.	續上題，穩定後（t → ∞），C2二端電壓（VC 2）為多少伏特？
 (A) 33.3V　 (B) 50V　 (C) 66.6V　 (D) 100V

(    ) 3.	一直流RC電路之時間常數 τ 為1秒；已知電容正處於放電狀態，且電路中無任何電源存在，在時間 t 2秒時，跨於電阻上之電阻電壓為1伏特，則在 t 4秒時，此電阻之電阻電壓為何？
 (A) e 1V　 (B) e 2V　 (C) e 3V　 (D) e 4V

(    ) 4.	右圖為一R L電路，當開關S閉合後，電流開始在電路中流動，於t 0.2秒時，電路中的電流應為
 (A) 1A　 (B) 0.632A　 (C) 0.368A　 (D) 0.2A

(    ) 5.	如圖所示RC電路，當S開關閉合後，其時間常數為
 (A) RC4　 (B) RC　 (C) 2RC　 (D) 4RC

(    ) 6.	RC串聯電路，若R 680kΩ, C 0.22 μF，則時間常數為　 (A) 150ms　 (B) 15ms　 (C) 1.5ms　 (D) 0.15ms

(    ) 7.	一10 μF電容器，接至100V直流電源，於0.2秒後此電容器充電完成，則在充電完成後之電流為
 (A) 5mA   (B) 1mA   (C) 1A   (D) 0A

(    ) 8.	在右圖電路中，開關閉合前，電容器沒有儲存能量在開關閉合後的瞬間，電流I ？
 (A) 10A　 (B) 0A　 (C) 20A　 (D) 5A

(    ) 9.	如圖所示電路中，E 100伏特，R 100歐姆、L 20mH，若開關在t 0時閉合，則經2 × 10 4秒時，電流i ( t ) 等於　 (A) ( 1e 1 )安培　 (B) ( 1 e 1 )安培　 (C) ( 1 e 2 )安培　 (D) ( 1 e 2 )安培

(    )10.	右圖所示電路經長時間已達穩定狀態，若在 t 0時將開關S打開（open），則電路在 t 0.2秒時，電感兩端之電壓VL約為多少伏特？　 (A) 13 e 1　 (B) 15 e　 (C) 15 e 1　 (D) 15 e 2

(    )11.	如圖，若電感無儲存能量，則當開關S於 ( t 0 )關閉瞬間時之電流值 I 為
 (A) 0A　 (B) 1.33A　 (C) 10A　 (D) 20A

(    )12.	100伏特直流電源向R20Ω，Cl00μF之串聯電路充電，在充電開始瞬間，電容器兩端電壓為
 (A) 0　 (B) 10　 (C) 50　 (D) 100伏特

(    )13.	如圖 所示，開關S接通達穩態後，再將S切斷，求切斷瞬間電流 I 為多少安培？
 (A) 0　 (B)3　 (C)5　 (D) 3

(    )14.	如圖所示，若電路已達到穩定，則VC之值為多少？
 (A) 0V　 (B) 5V　 (C) 10V　 (D) 15V

(    )15.	圖中，設開關S閉合前，電容器無能量，求開關S閉合後，4kΩ電阻所流過之穩態電流 I 為多少毫安？
 (A) 0.25　 (B) 0.55　 (C) 0.77　 (D) 1.0

(    )16.	圖中當電路穩定後將開關由1投向2則電流 i 為
 (A) i 10 5 e 50tA　 (B) i 5 e 50tA　 (C) i 10 e 2tA　 (D) i 5A

(    )17.	右圖中所示為穩定電路（開關S在1位置），若此時將開關位置由1切換到2，則該瞬間電容器上之電流 i為多少？　 (A)2A　 (B) 2A　 (C) 0A　 (D) 無法決定

(    )18.	右圖電路之開關在閉合很久後（假設已達穩態），於時間 t 0時啟斷，
求啟斷瞬間電感器電流i L ( t )之值為　 (A) 54A　 (B) 1A　 (C) 2A　 (D) 52A

(    )19.	同上題，求啟斷瞬間電容器電壓VC ( t )之值為　 (A) 0V　 (B) 1V　 (C) 2V　 (D) 5V

(    )20.	電路如圖，其中E 100V，R 100kΩ，C 20 μF，當t0時，將S閉合，則該電路之時間常數為
 (A) 1秒　 (B) 2秒　 (C) 3秒　 (D) 4秒