| 國立西螺農工 基本電學 第十章 交流電功率 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命題 教師 |  | 班級 | 電機、綜高 | 座號 |  | 姓名 |  |

◎ 選擇題，共20題，每題0分

(    ) 1.	在一 R L串聯電路，電路中 R =12、 X L =16，若接於AC100V電源，試求電路之平均功率為
 (A) 500W   (B) 400W   (C) 300W   (D) 200W

(    ) 2.	如圖所示之電路，試求平均功率之大小為
 (A) 100瓦特　 (B) 125瓦特　 (C) 250瓦特　 (D) 500瓦特

(    ) 3.	功率因數為0.5之負載接上AC100V之電源後消耗功率為600W，其P max為若干？
 (A) 1800W   (B) 1200W   (C) 1000W   (D) 800W

(    ) 4.	設加於 RC串聯電路之正弦交流電源頻率為 f ，則電阻器消耗之瞬時功率的頻率為   (A) 0.5 f   (B) 1 f   (C) 1.5 f   (D) 2 f

(    ) 5.	一單相交流電路的電壓為100伏特，電流10安培，功率因數為0.6，則該電路有效功率及無效功率分別為
 (A) 600瓦，800乏	　 (B) 1000瓦，800乏　 (C) 800瓦，600乏　 (D) 1000瓦，600乏

(    ) 6.	在4歐姆電阻器，當通過的電流為 i ( t ) 10sin ( 377 t 60° )安培時，電阻器所消耗的平均電功率為
 (A) 50瓦特   (B) 100瓦特   (C) 150瓦特   (D) 200瓦特

(    ) 7.	某負載功率因數為0.8時線路電流為100A，若將功率因數提升至1.0時線路電流變為　 (A) 100A　 (B) 80A　 (C) 120A　 (D) 90A

(    ) 8.	某工廠負載為600kW，功率因數為0.6，若想將功率因數提高至1.0，則並聯電容器為
 (A) 600　 (B) 700　 (C) 800　 (D) 900 kVAR

(    ) 9.	改善電力系統功率因數之效益，下列敘述何者錯誤？
 (A) 減少線路電流　 (B) 增加系統供應容量　 (C) 節省電力費用　 (D) 增加線路電力損失

(    )10.	若一電路之電壓，電流各為v ( t ) =141.4sin (ωt + 60 )伏特， i ( t ) =14.14sin (ωt + 30 )安培，則該電路功率因數為
 (A) 0.866   (B) 0.707   (C) 0.6   (D) 0.5

(    )11.	有一工廠負載，每月用電10,000度，功率因數0.7，改善後功率因數0.95，設原有損失率為5%，則每月可減少電力損失多少度？
 (A) 74.5度   (B) 104.2度   (C) 160.7度   (D) 228.5度

(    )12.	某電路電源電壓 v ( t ) 10sin377 t伏特， i ( t ) 10sin ( 377 t + 90° )安培，則下列敘述何者不正確？
 (A) 負載為純電容　 (B) v ( t )落後 i ( t )之相位角為π2徑度　 (C) 電源頻率為60Hz　 (D) 負載吸收之平均功率為50W

(    )13.	若將R = 4歐姆，X L = 3歐姆接成並聯時，則電路之功率因數PF為　 (A) 0.5   (B) 0.6   (C) 0.8   (D) 1

(    )14.	i ( t ) 10sinωt安培之電流通過5歐姆之電阻器，則其消耗功率為
 (A) 400瓦　 (B) 300瓦　 (C) 250瓦　 (D) 200瓦

(    )15.	將電壓100V，頻率60Hz交流電加至20歐姆之純電阻兩端，求最大瞬間功率為若干W？
 (A) 1000   (B) 500   (C) 200   (D) 100

(    )16.	交流電路中，平均功率是指一個交流週期之瞬時功率的平均值，如圖所示

，交流電路之端電壓 v ( t ) =2002sin ( 377 t )伏特，電流 i ( t ) =52cos ( 377 t 30° )安培，則平均功率為
 (A) 100W   (B) 250W   (C) 500W   (D) 1000W

(    )17.	正弦波交流電壓及電流之最大值分別為 E 及 I ，則其視在功率等於若干VA？　 (A) EI2　 (B) E I　 (C) 2 E I　 (D) EI2

(    )18.	有一電源電壓v ( t ) 7.07sin ( 314 t + 45 )V，加在1Ω之電阻兩端，則電阻消耗之功率為   (A) 7W　 (B) 12.5W　 (C) 25W　 (D) 50W

(    )19.	設 R = 30歐姆，X L = 40歐姆之並聯電路，接於AC120V電壓，則該電路之平均功率及虛功率分別為
 (A) 480W，360VAR   (B) 360W，480VAR   (C) 240W，720VAR   (D) 720W，240VAR

(    )20.	若交流電路之電壓源端電壓400V、輸出線路電流5A，若該電路之負載消耗功率為1600W，試求此負載之虛功率為
 (A) 300VAR   (B) 600VAR   (C) 900VAR   (D) 1200VAR