| 國立西螺農工 基本電學 第十一章 諧振電路 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命題 教師 |  | 班級 | 電機、綜高 | 座號 |  | 姓名 |  |

(    ) 1.	當交流RLC並聯電路發生諧振時，具有何特性？   (A) 功率因數為1　 (B) 電流最大　 (C) 功率最大　 (D) 阻抗最小

(    ) 2.	有關RLC並聯諧振電路，設 f 0為諧振頻率，下列敘述何者錯誤？
 (A) 諧振時，阻抗最大   (B) 諧振時，功率因數為1   (C) 諧振時，電流最大   (D) 當f ＞ f 0時，則電路呈為電容性電路

(    ) 3.	下列有關諧振電路的敘述中，那一個是錯誤的?
 (A) RLC串聯諧振時，各個元件上之電壓降必小於電源電壓   (B) 品質因數Q愈高，頻帶寬度BW愈窄   (C) 並聯諧振之Q值愈小，選擇性愈差　 (D) RLC並聯諧振時，Q值愈高，並聯分路中之電流有可能超過輸入電流源之電流值

(    ) 4.	某RLC並聯電路，電路元件R = 10Ω，C10 3 F，若已知電路之品質因數Q值為10，則電感L之值為
 (A) 2mH   (B) 4mH   (C) lmH   (D) 6mH

(    ) 5.	下列何者不是RLC串聯諧振電路所具有的特性？   (A) 電路阻抗Z = R   (B) 電路阻抗最大   (C) 功率因素PF = 1   (D) X C = X L

(    ) 6.	如圖之RLC串聯電路，若要發生串聯諧振，電感L =？
 (A) 10H　 (B) 100H   (C) 1H   (D) 0.01H

(    ) 7.	某RLC並聯電路，若電源電壓為100V，電阻為10Ω，當電路之品質因數Q值為15時，試求諧振時流過C之電流為
 (A) 10A   (B) 15A   (C) 100A   (D) 150A

(    ) 8.	在RLC串聯電路中，電路元件為R =11Ω，L = 0.1H，C =10F，接於AC110V電源，則其諧振頻率約為
 (A) 160Hz   (B) 170Hz   (C) 180Hz   (D) 200Hz

(    ) 9.	在RLC串聯電路發生諧振時，其總電壓與線路電流之相位
 (A) 同相位　 (B) 相差180度　 (C) 相差90度　 (D) 相位差隨時在改變

(    )10.	有一RLC串聯電路，電路元件為C =10μF，L未詳，若欲對 v ( t ) =120cos (10 4 t + 30° )V電壓產生諧振，問L值應為
 (A) 12mH   (B) 10mH   (C) 8mH   (D) 1mH

(    )11.	有一RLC串聯電路，在電源頻率視為旁帶頻率時，阻抗為R =10Ω，X L =16Ω，試求在此旁帶頻率時之電容抗XC為
 (A) 6Ω   (B) 10Ω   (C) 16Ω   (D) 20Ω

(    )12.	RLC並聯諧振電路，當電源頻率大於諧振頻率時，電壓和電流之相角關係為
 (A) 電壓超前電流　 (B) 電流超前電壓　 (C) 同相　 (D) 相差90度

(    )13.	如圖所示電路，當此電路發生諧振時，則該電路之XC值為
 (A) 1.8Ω   (B) 2.4Ω   (C) 3.8Ω   (D) 4.4Ω

(    )14.	有一RLC串聯電路，電路元件為R =1Ω，L = 2μH，C = 50pF，問電路在諧振時之品質因數Q為　 (A) 200　 (B) 20　 (C) 2000　 (D) 2

(    )15.	當RLC串聯諧振頻率為2kHz，品質因數為20時，則頻寬BW為
 (A) 10Hz   (B) 25Hz   (C) 50Hz   (D) 100Hz

(    )16.	某RLC並聯電路，在諧振頻率時之阻抗R =100Ω，X C = 4Ω，求該電路品質因數Q為　 (A) 10   (B) 20   (C) 25　 (D) 40

(    )17.	在RLC串聯電路中， v ( t ) = 100sin1000 t V，電阻R =10Ω，電感L = 2mH，當電路發生諧振時，電容器兩端之最大電壓為
 (A) 5V　 (B) 10V　 (C) 15V　 (D) 20V

(    )18.	有一RLC並聯諧振電路，若諧振頻率為600kHz，頻帶寬度為10kHz，在諧振時之電路總阻抗為1200W，試求此時XL為
 (A) 10Ω   (B) 15Ω   (C) 20Ω   (D) 25Ω

(    )19.	如圖所示之RLC並聯電路，當電路諧振時，求諧振頻率 f 0及功率因數PF應接近多少？   (A) f 0 =16Hz，PF = 0.5   (B) f 08Hz，PF = 1   (C) f 0 = 8Hz，PF = 0.707   (D) f 0 = 16Hz，PF = 0

(    )20.	RLC並聯電路，當電源頻率為200Hz時，X L = 4Ω、X C  = 10Ω，現將電源頻率從200Hz開始增加，則電路之電流將
 (A) 逐漸增大   (B) 逐漸減少   (C) 先增後減   (D) 先減後增