| 國立西螺農工 基本電學 第十二章 交流電源 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命題 教師 |  | 班級 | 綜高、電機 | 座號 |  | 姓名 |  |

(    ) 1.	將三個阻抗值相同之負載接成Δ或Y，若由相同之三相交流電源供電，則其消耗之功率
 (A) 相等   (B) Y較大   (C) Δ較大   (D) 不一定

(    ) 2.	三相發電機在構造上，將三個匝數與大小完全相同的繞組，以相互間隔幾度的空間角度，放置於電樞上而成？
 (A) 30   (B) 60   (C) 90   (D) 120

(    ) 3.	當使用相同的導線，在相同的距離內傳送相同的功率時；1φ 3W的電力損失為1φ 2W的？
 (A) 25%   (B) 37.5%   (C) 50%   (D) 62.5%

(    ) 4.	單相三線是供電系統中，兩條火線間的電壓為
 (A) 440V   (B) 380V   (C) 220V   (D) 110V

(    ) 5.	如圖所示，三相三線Δ接380V不接地系統，系統正常時，測其線對地電壓為
 (A) 380V　 (B) 0V　 (C) 220V　 (D) 不一定

(    ) 6.	220伏特Y接之三相平衡電源，供給一平衡三相負載之功率為22仟瓦，若線電流為100安培，則負載之功率因數為
 (A) 0　 (B) 1　 (C) 3　 (D) 13

(    ) 7.	圖所示為平衡三相電路，電源與負載單位分別為伏特與歐姆求Δ接負載的總功率為多少瓦特？   (A) 2640　 (B) 7920　 (C) 6050　 (D) 10477

(    ) 8.	二瓦特計法量度三相平衡功率，若其讀值為W 1 500W，W 2 500W，則此電路之實功及虛功分別為
 (A) 0kW，3kVAR　 (B) 3kW，3kVAR　 (C) 0kW，3kVAR　 (D) 3kW，3kVAR

(    ) 9.	三相四線式平衡Y接負載，每相阻抗為3 + j 4Ω，線電壓為2003V，中性線電流為　 (A) 40A　 (B) 403A　 (C) 120A　 (D) 0A

(    )10.	三相平衡Y接負載，每相之阻抗為10∠30歐姆，若線電壓為220伏，則總功率為　 (A) 4192　 (B) 1397　 (C) 4840　 (D) 14520 W

(    )11.	圖之三相電路，電源相序為a b c，且V a b 173.2∠30伏特，則I c為多少安培？
 (A) 17.3∠60　 (B) 17.3∠90　 (C) 10∠90　 (D) 10∠60

(    )12.	利用二瓦特計法測量平衡三相電路，測得瓦特計讀值均為1kW，求此三相電路的有效功率為多少仟瓦特？
 (A) 1   (B) 3   (C) 2   (D) 23

(    )13.	1φ3W兩端的負載平衡時，中性線電流為多少？
 (A) 0A   (B) 5A   (C) 10A   (D) 無法確實得知

(    )14.	有關三相電源下列敘述何者錯？   (A) 三相的波幅大小相同   (B) 三相的頻率相同   (C) 三相的有效值相同   (D) 三相的相位相同

(    )15.	某一平衡三相Δ接負載，若線電壓為200V，相阻抗為20∠30，則線電流為   (A) 10A   (B) 14.14A   (C) 17.32A   (D) 20A

(    )16.	上題中，三相有效總功率P3φ為   (A) 1732W   (B) 2996W   (C) 5196W   (D) 8988W

(    )17.	三相發電機Δ型連接正相序時，設A相相電壓為 VAA'=200∠0，則B相相電壓 VBB'為多少伏特？
 (A) 200∠30   (B) 200∠120   (C) 200∠120   (D) 200∠150

(    )18.	接續上一題，線電壓為 VAB為多少伏特？
 (A) 200∠0   (B) 200∠120   (C) 200∠120   (D) 2003∠120

(    )19.	三相平衡電路，電源側Δ接，其線電壓為1003V，負載側Y接，其每相阻抗為3 + j 4Ω，則此電路之線電流為
 (A) 20A　 (B) 203A　 (C) 60A　 (D) 60A

(    )20.	交流電源配線中，下列何者是1φ 2W供電系統中火線所使用的導線顏色？
 (A) 白色   (B) 綠色   (C) 藍色   (D) 黑色