| 國立西螺農工 基本電學 第十二章 交流電源 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命題 教師 |  | 班級 | 綜高、電機 | 座號 |  | 姓名 |  |

( B ) 1.	將三個阻抗值相同之負載接成Δ或Y，若由相同之三相交流電源供電，則其消耗之功率
 (A) 相等   (B) Y較大   (C) Δ較大   (D) 不一定

◆詳解：RΔ3 R Y，
PΔV2RΔ=V23RY=13V2RY=13PY

( D ) 2.	三相發電機在構造上，將三個匝數與大小完全相同的繞組，以相互間隔幾度的空間角度，放置於電樞上而成？
 (A) 30   (B) 60   (C) 90   (D) 120

( A ) 3.	當使用相同的導線，在相同的距離內傳送相同的功率時；1φ 3W的電力損失為1φ 2W的？
 (A) 25%   (B) 37.5%   (C) 50%   (D) 62.5%

( C ) 4.	單相三線是供電系統中，兩條火線間的電壓為
 (A) 440V   (B) 380V   (C) 220V   (D) 110V

( B ) 5.	如圖所示，三相三線Δ接380V不接地系統，系統正常時，測其線對地電壓為
 (A) 380V　 (B) 0V　 (C) 220V　 (D) 不一定

◆詳解：當系統平衡時，對地電壓為0，否則為不一定

( D ) 6.	220伏特Y接之三相平衡電源，供給一平衡三相負載之功率為22仟瓦，若線電流為100安培，則負載之功率因數為
 (A) 0　 (B) 1　 (C) 3　 (D) 13

◆詳解：P =3V l I l cosθ，
22000 =3×220×100×cosθ，
∴cosθ =13

( C ) 7.	圖所示為平衡三相電路，電源與負載單位分別為伏特與歐姆求Δ接負載的總功率為多少瓦特？   (A) 2640　 (B) 7920　 (C) 6050　 (D) 10477

◆詳解：Z l  12∠6012 cos60 j12 sin60 R j X L，
R 12cos606Ω
P 3IP2R3×220122×66050瓦

( A ) 8.	二瓦特計法量度三相平衡功率，若其讀值為W 1 500W，W 2 500W，則此電路之實功及虛功分別為
 (A) 0kW，3kVAR　 (B) 3kW，3kVAR　 (C) 0kW，3kVAR　 (D) 3kW，3kVAR

◆詳解：P 1 P 2，表示cosθ0，
故　實功P 3V l I l cos90 0，
　　虛功Q 3Vl I l sin90 3V l I1，
	3(W 1 W 2 )3( 500 ( 500 ) ) 3kVAR

( D ) 9.	三相四線式平衡Y接負載，每相阻抗為3 + j 4Ω，線電壓為2003V，中性線電流為　 (A) 40A　 (B) 403A　 (C) 120A　 (D) 0A

( C )10.	三相平衡Y接負載，每相之阻抗為10∠30歐姆，若線電壓為220伏，則總功率為　 (A) 4192　 (B) 1397　 (C) 4840　 (D) 14520 W

◆詳解：P 3 VP I P cosθ3VP2ZP= 3 × (2203)210= 4840W

( D )11.	圖之三相電路，電源相序為a b c，且V a b 173.2∠30伏特，則I c為多少安培？
 (A) 17.3∠60　 (B) 17.3∠90　 (C) 10∠90　 (D) 10∠60

◆詳解：Va b 173.2∠30V，
Va n 173.23∠3030100∠0V，
I a VanZP=100∠0°5+j53=100∠0°10∠60°10∠60A，
I c I a∠(θ120) 10∠(60120) 10∠60A

( C )12.	利用二瓦特計法測量平衡三相電路，測得瓦特計讀值均為1kW，求此三相電路的有效功率為多少仟瓦特？
 (A) 1   (B) 3   (C) 2   (D) 23

( A )13.	1φ3W兩端的負載平衡時，中性線電流為多少？
 (A) 0A   (B) 5A   (C) 10A   (D) 無法確實得知

( D )14.	有關三相電源下列敘述何者錯？   (A) 三相的波幅大小相同   (B) 三相的頻率相同   (C) 三相的有效值相同   (D) 三相的相位相同

( C )15.	某一平衡三相Δ接負載，若線電壓為200V，相阻抗為20∠30，則線電流為   (A) 10A   (B) 14.14A   (C) 17.32A   (D) 20A

◆詳解：I P  VPZP=VLZP=2002010A，
Δ形 I l  3IP=3×1017.32A

( C )16.	上題中，三相有效總功率P3φ為   (A) 1732W   (B) 2996W   (C) 5196W   (D) 8988W

◆詳解：每相功率 IP2RP=IP2ZPcosθ10 2 × 20 cos30 10003瓦，
三相有效功率P3φ3 P 3 × 10003=300035196瓦

( C )17.	三相發電機Δ型連接正相序時，設A相相電壓為 VAA'=200∠0，則B相相電壓 VBB'為多少伏特？
 (A) 200∠30   (B) 200∠120   (C) 200∠120   (D) 200∠150

( A )18.	接續上一題，線電壓為 VAB為多少伏特？
 (A) 200∠0   (B) 200∠120   (C) 200∠120   (D) 2003∠120

◆詳解：Δ接線電壓=相電壓，故 VAB=VAA'=200∠0°

( A )19.	三相平衡電路，電源側Δ接，其線電壓為1003V，負載側Y接，其每相阻抗為3 + j 4Ω，則此電路之線電流為
 (A) 20A　 (B) 203A　 (C) 60A　 (D) 60A

◆詳解：Iℓ  I P  VPZP=Vℓ3ZP=1003332+42=100520A，

( D )20.	交流電源配線中，下列何者是1φ 2W供電系統中火線所使用的導線顏色？
 (A) 白色   (B) 綠色   (C) 藍色   (D) 黑色