| 國立西螺農工 電子學 第一章 概論 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命題 教師 |  | 班級 | 電機、綜高 | 座號 |  | 姓名 |  |

(    ) 1.	一般所說的極高頻（VHF）之電磁波，其頻率範圍約為
 (A) 30MHz～300MHz　	 (B) 300MHz～3000MHz　 (C) 3MHz～30MHz　 (D) 300kHz～3MHz

(    ) 2.	電子電路一般可分為數位電路及
 (A) 類比電路　 (B) 平衡電路　 (C) 放大電路　 (D) 解碼電路

(    ) 3.	在金屬中其能隙為
 (A) 沒有禁帶，傳導帶與價電帶重疊　 (B) 禁帶不大，能隙約1eV　 (C) 禁帶很大，能隙約10eV　 (D) 禁帶固定為6eV

(    ) 4.	電子層中，每一層能容納電子的數目為
 (A) n　 (B) n2　 (C) 2n　 (D) 2n2

(    ) 5.	下列有關半導體之敘述，何者是錯誤的
 (A) 半導體為負溫度係數　 (B) 半導體溫度愈高，傳導率愈差　 (C) 半導體溫度愈高，內阻愈小　 (D) 半導體內之自由電子多寡與溫度成正比

(    ) 6.	有一頻率6GHz，求其波長約
 (A) 0.1公尺　 (B) 0.05公尺　 (C) 0.025公尺　 (D) 0.0125公尺

(    ) 7.	一庫侖電量含有
 (A) 1.6×1019　 (B) 9.11×10−31　 (C) 6.25×1018　 (D) −1.602×10−19個電子

(    ) 8.	電子伏特（electron volt）是什麼物理量的單位　
 (A) 電量　 (B) 電場強度　 (C) 能量　 (D) 電壓

(    ) 9.	決定一物質是否為半導體的是那一種能帶寬度　
 (A) 價電帶　 (B) 禁帶　 (C) 傳導帶　 (D) 以上皆可

(    )10.	半導體之載子性質是
 (A) 無極性　 (B) 單極性　 (C) 雙極性　 (D) 三極性

(    )11.	電子伏特（eV）等於
 (A) 1.6×10-19安培　 (B) 1.6×10-19伏特　 (C) 1.6×10-19焦耳　 (D) 6.25×10-19庫侖

(    )12.	價電子學說中，下列何者錯誤
 (A) 價電子數小於4價，易吸收電子，為導體　 (B) 價電子數等於4價，為半導體　 (C) 價電子數大於4價，不易失去電子　 (D) 價電子數等於八價的物質為良絕緣體

(    )13.	第M層電子最多可容納幾個電子
 (A) 8　 (B) 18　 (C) 32　 (D) 50

(    )14.	有一信號之頻率為3GHz，則求其波長約
 (A) 0.1公尺　 (B) 0.05公尺　 (C) 0.025公尺　 (D) 0.0125公尺

(    )15.	電子圍繞原子核運轉，若電子距離原子核愈遠，則其能量
 (A) 愈小　 (B) 愈大　 (C) 不一定　 (D) 與距離無關

(    )16.	一原子失去電子後，其游離後將變成
 (A) 不帶電　 (B) 帶正電的離子　 (C) 帶負電的離子　 (D) 可能帶正電亦可能帶負電

(    )17.	傳導帶和價電帶之間的能階差稱為禁帶，禁帶最小的是
 (A) 絕緣體　 (B) 導體　 (C) 半導體　 (D) 以上皆可

(    )18.	半導體的傳導性隨溫度上升而　
 (A) 增加　 (B) 減少　 (C) 不變　 (D) 隨材料而定

(    )19.	第N層軌道最多可容納幾個電子
 (A) 8　 (B) 18　 (C) 32　 (D) 50

(    )20.	半導體內之電流是由
 (A) 電子　 (B) 電洞　 (C) 電子與電洞　 (D) 少數載子所形成