| 國立西螺農工 電子學 第七章 串級放大電路 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命題 教師 |  | 班級 | 電機、綜高 | 座號 |  | 姓名 |  |

(    ) 1.	OCL放大器與揚聲器的交連電路為　
 (A) RC交連　 (B) 變壓器交連　 (C) 阻抗交連　 (D) 直接交連

(    ) 2.	OTL放大器與揚聲器的交連電路為　
 (A) RC交連　 (B) 變壓器交連　 (C) 阻抗交連　 (D) 直接交連

(    ) 3.	下列何者非變壓器交連之優點　
 (A) 可隔絕直流　 (B) 具高效率　 (C) 阻抗匹配容易　 (D) 頻率響應佳

(    ) 4.	在各種交連電路中，何者之低頻頻率響應最好　
 (A) 變壓器交連　 (B) RC交連　 (C) 電感交連　 (D) 直接交連

(    ) 5.	圖所示，合成後為　
 (A) NPN　 (B) PNP　 (C) 都可以　 (D) 無法判斷

(    ) 6.	對達靈頓電路而言　
 (A) 輸出阻抗與電流增益甚高　 (B) 輸出阻抗低，電流增益甚高　 (C) 輸出阻阬低，電流增益等於1　 (D) 輸出阻抗高，電流增益等於1

(    ) 7.	有關達靈頓何者有誤　
 (A) 高電流增益　 (B) 高電壓增益　 (C) 高輸入阻抗　 (D) 直接交連放大

(    ) 8.	使用分貝係因為　
 (A) 增加準確度　 (B) 增加靈敏度　 (C) 低功率　 (D) 使用方便

(    ) 9.	若一放大器之輸入為10W，輸出為0.1W，則其功率增益為　
 (A) 40dB　 (B) 20dB　 (C) -40dB　 (D) -20dB

(    )10.	0dBm是指在負載600Ω上，產生　
 (A) 0.707V　 (B) 1V　 (C) 1mV　 (D) 0.775V的壓降

(    )11.	某一6Ω的負載以三用電表測得20dB，則該負載兩端的電壓應為　
 (A) 0.775V　 (B) 7.75V　 (C) 77.5V　 (D) 以上皆非

(    )12.	dBm=　
 (A) 10logP21mW| 600Ω　 (B) logP21mW| 600Ω　 (C) 10logP21mW| 300Ω　 (D) logP21mW| 300Ω

(    )13.	功率增益加倍時，音量增加　
 (A) 20dB　 (B) 10dB　 (C) 5dB　 (D) 3dB

(    )14.	若一放大器之輸出為10V，輸入為0.1V，則其增益為　
 (A) 10dB　 (B) 20dB　 (C) 30dB　 (D) 40dB

(    )15.	己知放大器的輸入阻抗與輸出阻抗相等，若電壓增益為100，功率增益為
 (A) 20dB　 (B) 30dB　 (C) 40dB　 (D) 60dB

(    )16.	下列元件那些會影響放大器之低頻響應　
 (A) 基極交連電容　 (B) 極際電容　 (C) 過渡電容　 (D) 米勒電容

(    )17.	低通電路又叫　
 (A) 加法電路　 (B) 減法電路　 (C) 微分電路　 (D) 積分電路

(    )18.	圖所示為串接的射極隨耦器，假設三個電晶體的特性完全相同，其低頻小訊號混合π參數裡的rb=0，ro=∞，β=50，rπ忽略不計，則其輸入阻抗為　
 (A) 125MΩ　 (B) 2.5MΩ　 (C) 150kΩ　 (D) 1kΩ

(    )19.	如圖所示，為一三級放大器，試問其總電壓增益為若干　
 (A) 80dB　 (B) 100dB　 (C) 120dB　 (D) 200dB

(    )20.	如圖所示之電路，假設NPN、PNP電晶體β之值均為100，試求VC2電壓值約為何　
 (A) 4V　 (B) 6.7V　 (C) 5.6V　 (D) 3.3V