| 國立西螺農工 基本電學 第三章 串並聯電路 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命題 教師 |  | 班級 | 電機、綜高 | 座號 |  | 姓名 |  |

( B ) 1.	如圖所示 ，S打開時Vab＝12V，S閉合時，I＝2A，則當a，c短路時，I＝？　 (A) 2A   (B) 3A   (C) 4A   (D) 6A

◆詳解：S打開時，Vab＝12V， ∴ V＝12 V
S閉合時，I＝12r+2＝2A，　∴ r＝＋4Ω
當a，c短路時，I＝124＝3A

( D ) 2.	如圖所示，短路電流為正常電流的幾倍？　 (A) 10   (B) 8   (C) 6   (D) 5

◆詳解：正常電流I＝101+8+1＝1A，
短路電流IS＝101+1＝5A，  ∴ ISI=51=5倍

( A ) 3.	在串聯電路中，電阻大者消耗之功率較電阻小者為？　 (A) 大   (B) 小   (C) 相等   (D) 無法比較

( C ) 4.	R1＝100Ω，R2＝150Ω兩者串聯接於100V電源上，問R1兩端之電壓為？　 (A) 20V   (B) 30V   (C) 40V   (D) 60V

◆詳解：V1=100100150+100＝40V

( B ) 5.	兩個電阻R1及R2的電阻值比為2：4，若將其串聯接於電源，已知R1上的電壓為10V，R2上的消耗功率為25W，求R2＝？Ω　 (A) 15   (B) 16   (C) 17   (D) 18

◆詳解：R1R2=V1V2，24=10V2　　∴ V2=20 V，
P＝V2R ， 25＝202R2   ∴ R2＝16Ω

( C ) 6.	如圖所示，總電流為？　 (A) 4A   (B) 3A   (C) 2A   (D) 1A

◆詳解：IT＝30/15＝2A

( A ) 7.	110V、100W之燈泡兩個，將其串聯接於110V電源時，每個燈泡所消耗的電功率為？　 (A) 25W   (B) 50W   (C) 100W   (D) 200W   (註：燈泡材質相同)

◆詳解：根據額定電壓及功率，求得內部電阻R＝V2P＝1102100＝121Ω
兩燈泡串聯，每一個燈泡分得外加電壓的一半，即55V
內阻不變、電壓減半，根據P＝V2R，所得功率將僅為原來的1/4，即25W

( B ) 8.	將二只額定功率分別為10W、50W的10Ω電阻串聯在一起，則串聯後所承受的最大額定功率為？　 (A) 10W   (B) 20W   (C) 100W   (D) 120W

◆詳解：P＝I 2R，I＝1010＝1A或，I＝5010A，
但串聯時電流必須取小的，否則小功率者會燒毀，故I＝1A，
∴最大額定功率為Pmax＝I 2R＝1‧(10＋10)＝20W

( B ) 9.	110V、100W和110V、60W之燈泡兩個，將其串聯接於110V電源時，那一個燈泡所消耗的電功率較大？　 (A) 110V、100W    (B) 110V、60W    (C) 兩者都一樣   (D) 無法比較  (註：燈泡材質相同)

◆詳解：根據額定電壓及功率，分別求得各燈泡電阻，
110V、100W燈泡內阻R1＝1102100＝121Ω，
110V、60W燈泡內阻R2＝110260＝202Ω，
串聯電路流過個燈泡之電流一樣，根據P＝I 2R，得知：內阻愈大者，消耗功率愈大；即110V、60W之燈泡，消耗的功率較大

( C )10.	如圖所示，總電壓為？　 (A) 12V   (B) 24V   (C) 30V   (D) 42V

◆詳解：VT＝24－6＋12＝30V

( A )11.	如圖所示，電阻R3的電阻值應該為？ 　 (A) 1Ω 　 (B) 2Ω　 (C) 4Ω    (D) 8Ω

◆詳解：R3的電流＝10－2＝8A，
R3的電壓＝4Ω的電壓＝2  4＝8V，
故，R3的電阻值＝8／8＝1Ω

( D ) 12.	已知圖中之I1＝2A，I2＝－1A，I3＝3A，則I4為？　 (A) 0A   (B) 2A   (C) 4A   (D) 6A

◆詳解：I1＋I3＝I2＋I4，
2＋3＝(－1)＋I4，故I4＝6A

( B )13.	一大一小兩電阻器並聯時，總電阻值？ (A) 大於大電阻   (B) 小於小電阻   (C) 介於大電阻與小電阻之間   (D) 等於小電阻

◆詳解：以3Ω和6Ω並聯總電阻為2Ω為例，可以得知

( A ) 14.	如圖所示 ，求Rab值為多少？　 (A) 6Ω   (B) 8Ω   (C) 10Ω   (D) 12Ω

◆詳解：圖 重劃等效電路如圖 ，
總電阻Rab＝(8＋(3//6))//15＝6Ω

( B ) 15.	如圖，流經3Ω的電流為多少？　 (A) 1A   (B) 2A   (C) 3A   (D) 4A

◆詳解：V3=18(6//3)(6//3)+4=6V，
I3= (6/3) =2A

( B ) 16.	如圖 所示電路中，如果希望電阻R不要燒毀，則其額定功率最少要選多少W ？ (A) 1/8   (B) 1/4   (C) 1/2   (D) 1

◆詳解：RT＝100＋(300//600)＝300Ω，
IT＝12／300＝0.04A，
PR＝ IT2  R，
＝(12／300) 2100，
＝4/25＝0.16W，
故最少應選1/4W

( D ) 17.	續上題，如果將R的電阻值由100Ω換為150Ω，其餘電路不變，則與原電路相比較　 (A) 電壓源所提供的功率增加　 (B) 通過電阻R的電流增加　 (C) 每個電阻所消耗的功率均減少   (D) 電阻R所消耗的功率增加

◆詳解：RT＝150＋(300//600)＝350Ω，
IT＝12／350＝0.034A，
PR＝(12/350)2  150＝0.176W、，

( D ) 18.	有一串並聯電路，其電流路徑如圖所示，其中A1及A2為電流表，此時A1及A2之指示值各為何？　 (A) A1＝2A，A2＝2A   (B) A1＝1A，A2＝3A   (C) A1＝0A，A2＝9A   (D) A1＝6A，A2＝9A

◆詳解：左上節點：2＋I1＝1＋A1，
左下節點：3＋I2＝4＋I1，
中上節點：5＋A1＝2＋A2，
中下節點：2＋5＝1＋I2，
右上節點：2＋A2＝I4＋2，
右下節點：1＋2＝2＋I3，
解得：I2＝6A，I3＝1A ，I1＝5A

( C ) 19.	電阻器R1與R2並聯，已知流過兩電阻器之電流分別為IR1＝2A，IR2＝1A，且R1＝2Ω，則R2的電阻為多少？ (A) 1Ω   (B) 2Ω   (C) 4Ω   (D) 8Ω

◆詳解：IR1IR2=R2R1 ，21=R22，故R2=4Ω

( D )20.	如圖所示之電路中，若電流表之讀值為2A，則流過4Ω 的電流為　 (A) 2   (B) 3   (C) 9   (D) 12 安培

◆詳解：Vac＝2  6＝12V，
I4＝總電流＝(12/2)＋2＋(12/3)，
＝12A