| 國立西螺農工 基本電學 第八章 交流電 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命題 教師 |  | 班級 | 電機、綜高 | 座號 |  | 姓名 |  |

◎ 選擇題，共20題，每題0分

(  D  ) 1.	設 v ( t ) 100sin ( 314 t + 60 )、i ( t )  10sin ( 314 t + 60 )，則 v 與 i 的相位關係為：
 (A) v、i 同相   (B) i超前 v 90   (C) v 超前 i 180   (D) i 超前 v 180

(  D  ) 2.	下列何者不是高壓輸電的優點：   (A) 減少電壓降落   (B) 減少線路損失   (C) 節省導線成本   (D) 節省絕緣保護設備

(  A  ) 3.	有一2極正弦波發電機，當線圈轉速達1800rpm，則此發電機輸出頻率為若干Hz？   (A) 30   (B) 50   (C) 60   (D) 120

詳解：f =pn120=2×1800120=30Hz

(  D  ) 4.	台電供電頻率為60Hz，則交流電之波長約為
 (A) 60　 (B) 600　 (C) 3489　 (D) 5×10 6公尺

詳解：λ=vf=3×10860=5×106m

(  B  ) 5.	一般直流電表所測得的是？　 (A) 有效值   (B) 平均值   (C) 最大值   (D) 瞬間值

(  A  ) 6.	設A = 4  j 3、B = 3  j 4，求 A × B =？   (A)  j 25   (B)  j 25   (C)   j 1   (D)   j 10

詳解：A × B=(4-j3)×(3-j4)=(12-j16-j9-12)=−j25

(  A  ) 7.	圖中，設i 1 ( t ) 62sin377 t 安培， i 2 ( t ) 82sin ( 377 t 90 )安培，則電流表之讀值為多少安培？
 (A) 10　 (B) 102　 (C) 14　 (D) 142

詳解： A=i1+i2=6∠00+8∠900=6+j8=62+82=10A

(  B  ) 8.	電壓函數 v ( t ) 1002sin ( 377 t 30 )伏特，當 t 0秒時之瞬間電壓值為多少伏特？
 (A) 0　 (B) 502　 (C) 1002　 (D) 502

詳解： v(0)=1002sim(377×0+300)   故  v(0)=1002sim300=1002×12=502V

(  C  ) 9.	設A = 3 + j 1，求 A × A * =？   (A) 9   (B)  j 9   (C) 10   (D)  j 10

詳解： A⋅A=(3+j1)(3-j1)=32−(j1)2=9+1=10

(  A  )10.	一個完整的正弦波一定擁有？   (A) 360電工角度   (B) 180電工角度   (C) 360機械角度   (D) 180機械角度

(  D  )11.	某廣播電台之頻率為600kHz，波速為3×10 8米/秒，其波長為
 (A) 200米   (B) 300米   (C) 400米   (D) 500米

詳解：λ=vf=3×108600×103=500m

(  A  )12.	已知某一信號的週期是0.002秒，其頻率為： (A) 500　 (B) 1000　 (C) 1500   (D) 2000 Hz

詳解： f=1T=10.002=500H

(  B  )13.	圖所示其電壓平均值 E a v 為
 (A) E a v  0.75伏   (B) E a v  1.5伏 　 (C) E a v 2.5伏   (D) E a v  3伏

詳解： Vav=−4×2+8×2+2×28=1.5V

(  D  )14.	續上題，有效值 E r m s 為   (A) E r m s 1.9伏   (B) E r m s 2.1伏   (C) E r m s 3.2伏   (D) E r m s 4.6伏

詳解： Vrms=−42×2+82×2+22×28=4.6V

(  B  )15.	電力系統中，介於一次和二次變電所之間的輸電線路？   (A) 一次輸電線路   (B) 二次輸電線路   (C) 超高壓輸電線路   (D) 一次配電線路

(  B  )16.	有一向量的極座標為6∠60，則其直角座標為：
 (A) 3 + j 33   (B) 3 + j 33   (C) 3  j 33   (D) 3  j 33

(  A  )17.	將最大值為100V的正弦波、方波及三角波三種，分別加於110V / 100W的白熾燈泡，何者最亮？
 (A) 方波   (B) 正弦波   (C) 三角波   (D) 一樣

(  C  )18.	若 v 1 ( t ) 141.4sin ( 377 t 37 )， v 2 ( t ) 141.4sin ( 377 t 53 )，則 v 1 ( t ) v 2 ( t ) ？V
 (A) 282.8sin ( 377 t 90 )　 (B) 282.8sin ( 377 t 37 )　 (C) 280sin ( 377 t 45 )　 (D) 141.4sin ( 377 t 16 )

詳解： V1=100∠37°=100cos37°+100sin37°=80+j60VV2=100∠53°=100cos53°+100sin53°=60+j80VV1+V2=(80+j60)+(60+j80)=140+j140=1402∠45°Vv1(t)+v2(t)=(1402)×2sin(377t+45°)=280sin(377+45°)V

(  B  )19.	有GSM手機頻率為900MHz，則該頻率之週期及波長分別為：
 (A) 1.1×10 3秒，13公尺   (B) 1.1×10 9秒，13公尺　 (C) 1.1×10 3秒，13×10 6公尺   (D) 1.1×10 9秒，13×10 6公尺

詳解： T=1f=1900M=1900×106=1.1×10−9秒λ=3×108f=3×108900×106=13公尺

(  B  )20.	有一電壓方程式 v ( t ) 100sin ( 377 t + 30 )，則電壓的峰對峰值V P P為：
 (A) 100   (B) 200   (C) 141.4   (D) 282.8